# Supervision du réseau GSB avec EyesOfNework 3.1

| Propriétés | Description |
| --- | --- |
| Type de publication | Côté labo |
| Intitulé court | Supervision d'un réseau |
| Intitulé long | Supervision des éléments importants du réseau du contexte GSB avec l'outil EyesOfNetwork. |
| Module | BTS SIO2 – SISR5 |
| Transversalité | SISR3 SISR4 PPE |
| Présentation | Ce côté labo est à destination des enseignants, il sera suivi d'un TP pour les étudiants reprenant les mêmes besoins, avec des indications sur les scripts (plugins) à utiliser pour chaque élément à superviser. |
| Activités | D3.3 - Administration et supervision d'une infrastructure |
| Pré-requis | Avoir quelques notions sur la configuration et l'administration d'un serveur Linux. Avoir quelques notions sur la configuration et l'administration des éléments d'interconnexion Cisco. Avoir mis en place le contexte GSB modifié avec l'ajout d'une DMZ (réalisable avec le contexte de base). |
| Savoir-faire principaux | Justifier le choix d’une solution technique de supervision de réseau. Installer et configurer une solution de contrôle et de surveillance des communications. Installer et configurer une solution de supervision des éléments d'interconnexion. Contrôler et améliorer les performances du réseau. Valider et documenter une solution de supervision. |
| Outils | EyesOfNetwork : http://www.eyesofnetwork.com/?lang=fr MibBrowser de ManageEngine : http://www.manageengine.com/products/mibbrowser-free-tool/download.html Deux commutateurs, un commutateur-routeur et un routeur Cisco, un serveur DHCP/DNS sous Windows2008R2, une imprimante réseau, un point d'accès et un poste client sous Windows7. Quatre scripts PERL fournis : check_dhcp_addfree, check_snmp_cisco_memutil, check_snmp_cisco_loadavg check_snmp_printer |
| Mots-clés | Supervision, SNMP, TRAP, Interruption, Nagios, Nagvis, SNMPTT, ITIL |
| Auteur(es) | Daniel Régnier, avec les relectures attentives d’Apollonie Raffalli et de Roger Sanchez |
| Version | v 1.0 |

## Présentation générale

Ce document présente une mise en place de la supervision du réseau du contexte GSB (ayant subi quelques modifications) avec l'outil EyesOfNetwork. L'objectif est de réaliser une cartographie (NAGVIS) simplifiée des éléments supervisés avec des niveaux d'alerte pour certains composants et des notifications via la messagerie locale du serveur de supervision.

Aucun agent de distribution de courrier aux clients n’est mis en place. Pour être opérationnel, nous devrions normalement configurer POSTFIX pour relayer les messages vers le serveur de messagerie de GSB.

Ce côté labo est à destination des enseignants, il sera suivi d'un TP pour les étudiants reprenant les mêmes besoins, avec des indications sur les scripts (plugins) à utiliser pour chaque élément à superviser.

La partie sur les interruptions (traps) SNMP, un peu plus complexe, n'est pas inclue dans le TP destiné aux élèves.

La distribution Linux de EyesOfNetwork est CENTOS, minimaliste et sans interface graphique. La configuration de la supervision est réalisée via une interface Web, unique. La présentation de EyesOfNetwork est accessible à l'adresse suivante : http://www.eyesofnetwork.com/?lang=fr

Parmi tous les composants de EyesOfNetwork, ce document n'aborde que les configurations de NAGIOS, NAGVIS et SNMPTT. Les éléments comme CACTI, WEATHERMAP ou l'intégration de GLPI/OCS/FUSION seront peut-être traités dans un autre Côté labo.

L'installation d'un serveur EyesOfNetwork est très simple, elle ne demande que très peu de compétence sous Linux. Elle est réalisée à partir d'un fichier ISO d'environ 1 Go, téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.eyesofnetwork.com/?page_id=48&lang=fr

Pour la mise en place de cette réalisation, il semble plus judicieux de virtualiser ce serveur.

Les équipements supervisés sont trois commutateurs et un routeur Cisco, un serveur DHCP/DNS sous Windows2008R2, une imprimante réseau, un point d'accès et un poste client sous Windows7.

Ce document comprend six parties :

- progression de la réalisation ;

- présentation du contexte GSB modifié et des besoins de supervision ;

- principes de configuration de la supervision ;

- ajouts d'éléments à superviser ;

- création de la carte NAGVIS des équipements supervisés ;

- mise en place d'une supervision à l'aide des interruptions (traps) SNMP.

Une table des matières détaillée est présentée à la fin du document, page 65.

## Progression de la réalisation

Principes de configuration de la supervision

1. Installation de EyesOfNetwork (EoN)

2. Configuration de SNMP sur les hôtes

3. Configuration du serveur

4. Configuration initiale de EoN

5. Configuration des contacts dans EoN

6. Ajout du serveur REZOLAB

7. Analyse des éléments de configuration d’un hôte

8. Modèles (templates) de services

9. Personnalisation d’un service

10. Analyse d’une commande Nagios

Ajouts d'éléments à superviser

11. Ajout d’un service de supervision DHCP

12. Ajout d’un service de supervision DNS

13. Ajout du commutateur-routeur MUTLAB

14. Ajout de services de supervision de ports pour MUTLAB

15. Ajout des commutateurs SE5_1 et MUTSYS

16. Ajout du routeur RTROUT

17. Ajout de l'imprimante ImpVisiteursE5

18. Ajout du point d'accès sans fil APVisiteurE5

19. Définition d'un parent

20. Vues de l'ensemble des équipements

Cartographie des éléments supervisés

21 Création d'une carte Nagvis

Supervision à l'aide des interruptions (traps) SNMP

22. Configuration de la récupération des interruptions (traps) SNMP

23. Mise en place des interruptions (traps) SNMP sur NAGIOS

24. Configuration de SNMPTT pour l'interruption authenticationFailure

25. Configuration des interruptions sur le poste v30e5p001

26. Configuration de SNMPTT pour les interruptions du poste v30e5p001

ANNEXES

Annexe 1 : Configuration des commutateurs.

Annexe 2 : Le protocole SNMP, les interruptions (traps), les concepts de OID et de MIB.

Annexe 3 : Trouver une variable de la MIB du point d'accès avec l'outil MibBrowser.

Annexe 4 : Extraits des fichiers Nagios de configuration de cette supervision.

Annexe 5 : Procédure d'importation des fichiers Nagios.

## Présentation du contexte GSB modifié

### 1. Schéma du réseau modifié

### 2. Modifications par rapport au contexte GSB

- Simplification du schéma réseau : - un seul commutateur pour les serveurs, - un seul commutateur pour les services. - Point d'accès Visiteurs étage 5 : - Nom : APVisiteursE5 - IP : 192.168.150.220/24 - Ajout d’une imprimante Visiteurs pour les tests : - Nom : ImpVisiteursE5 - IP : 192.168.150.200/24 - Ajout d’une DMZ à l’aide du routeur RTROUT : - IP réseau de la DMZ : 10.0.0.0/24 - Interfaces du routeur RTROUT : - Réseau local : 172.18.0.2/30 (Vlan sortie) - DMZ : 10.0.0.254/24, - Internet : 86.86.1.1/24 - Configuration NAT-PAT et ACL - Tous les commutateurs sont administrables à partir d’une adresse IP compatible avec le VLAN 10 (Réseau et Système), MUTSYS : 192.168.10.2, SE5_1 (Swich1Etage5) : 192.168.10.11 et MUTLAB : 192.168.10.1 (voir annexe 1).

Remarque :

Le contexte GSB de base est utilisable : le routeur RTROUT est remplacé par un proxy, mais il est alors nécessaire de définir les adresses IP sur les matériels d'interconnexion (voir annexe 1).

### 3. Les besoins de supervision

L’administrateur du réseau GSB souhaite mettre en place une supervision des éléments importants du réseau.

Il a décidé de superviser les éléments suivants :

- Au niveau du serveur REZOLAB :

- taux d'occupation du CPU et de la mémoire,

(Seuils : avertissement 80 %, alerte critique 90%).

- Taux d'occupation des partitions physiques sur les disques durs,

(Seuils : avertissement 70 %, alerte critique 85%) ;

- nombre d’adresses DHCP restantes sur le réseau des visiteurs (192.168.150.0/24),

(Seuils : avertissement 5 adresses, alerte critique 2 adresses) ;

- service DNS actif.

- Au niveau du routeur-commutateur MUTLAB :

- état (actif ou pas) ;

- taux d'occupation du CPU et de la mémoire ;

- activité des liens avec les autres matériels d’interconnexion (commutateurs MUTSYS (Fa0/2) et Switch1Etage5 (Fa0/5), routeur RTROUT (Fa0/7), trafic en entrée et en sortie,

(Seuils : avertissement 90%,90%, alerte critique 95%,95%).

- Au niveau des commutateurs MUTSYS et SE5_1 (Switch1Etage5) :

- état (actif ou pas) ;

- taux d'occupation du CPU et de la mémoire.

- Au niveau du routeur RTROUT de la DMZ :

- état (actif ou pas) ;

- taux d'occupation du CPU et de la mémoire ;

- activité des liens avec le fournisseur d’accès (S0/0/0) et le commutateur de la DMZ (G0/1), trafic en entrée et en sortie (E, S), (Seuils : avertissement 90%,90%, alerte critique 95%,95%).

- Au niveau de l'imprimante réseau ImpVisiteursE5 :

- niveau du cartouche d’impression (Seuils : avertissement 20%, alerte critique 10%) ;

- niveau du bac d'alimentation des feuilles (Seuils : avertissement 10%, alerte critique 5%) ;

- nombre de pages imprimées (supervision sans alerte).

- Au niveau du point d'accès visiteurs APVisiteursE5 :

- état (actif ou pas) ;

- surveillance du nombre de clients WiFi connectés (voir remarque).

Remarque : le point d'accès utilisé ne permet pas de surveiller le nombre de clients connectés via SNMP, pour les tests, c'est la surveillance d'une variable de la MIB de l'équipement qui sera utilisée (stTrErrorCount), qui comptabilise le nombre de transmissions en erreur.

- Supervision d'équipement à l'aide des interruptions SNMP (TRAP SNMP) :

- surveillance du poste PCVlan30E5, nommé v30e5p001 (vlan-étage-prise) :

- alerte si conflit d'adresse IP (surtout pour les tests) ;

- alerte si un disque est sur le point d'être saturé.

## Principes de configuration de la supervision

Le principe de cette supervision est présenté en prenant comme exemple la surveillance du CPU, de la mémoire et des disques durs du serveur REZOLAB. Cette configuration est réalisée avec des commandes qui interrogent régulièrement les éléments de ce serveur via des requêtes SNMP. En fonction des résultats et de niveaux d'alertes définis, un administrateur désigné dans les contacts reçoit une notification par messagerie (locale).

### 1. Installation de EyesOfNetwork (EoN)

Différents documents sur la configuration de EyesOfNetwork sont téléchargeables à l'adresse suivante : http://www.eyesofnetwork.com/?page_id=495&lang=fr

Pour une description détaillée de l'installation, voir le document :

http://www.eyesofnetwork.com/eonrepo/Eon%203.1%20Installation.pdf

Pour une mise en œuvre sous HyperV (Windows2008R2), lors de la création de la machine virtuelle, il est nécessaire de spécifier une carte réseau héritée.

Pendant l'installation, saisir les paramètres réseaux suivants :

Nom du serveur : srveon.gsbeu.intra Adresse IP du serveur : 172.16.0.11 (Compatible avec le vlan 300, serveurs) Masque : 255.255.128.0 (/17) Passerelle par défaut : 172.16.0.1 (Passerelle du vlan 300) Serveur DNS : 172.16.0.10 (Serveur DNS REZOLAB)

### 2. Configuration de SNMP sur les hôtes

Rappel sur SNMP : voir annexe 2.

Il est nécessaire de définir le même nom de communauté sur tous les hôtes à superviser (postes, serveurs, imprimantes, commutateurs et routeurs Cisco) : nous utiliserons ici le nom gsbintra.

### 2.1 Service SNMP sur Windows 7

Installation et configuration de l’agent SNMP sur les systèmes Windows.

Installation du service SNMP sur Windows 7 :

- Panneau de configuration, Afficher par : Catégorie, clic sur le lien Programmes,

- sous Programmes et fonctionnalités, clic sur le lien Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows,

- cochez la case Protocole SNMP avec le sous-dossier (Fournisseur SNMP WMI), bouton OK.

Configuration du service SNMP sur Windows :

- Panneau de configuration, Afficher par : Petites icônes,

- outils d’administration, Services,

- clic droit sur Service SNMP, Propriétés,

- onglet Sécurité :

- ajouter une communauté avec le bouton Ajouter…, sélectionner LECTURE SEULE dans la liste déroulante,

- dans la zone "Nom de la communauté", saisir gsbintra, bouton Ajouter,

- cocher "Accepter les paquets SNMP provenant de n’importe quel hôte" (peu sécurisé),

- boutons Appliquer et bouton OK.

- redémarrer le service SNMP.

### 2.2 Service SNMP sur Cisco

Sur chacun des éléments d'interconnexion, utiliser les instructions suivantes :

>enable #configuration terminal #(config)snmp-server community gsbintra

### 3. Configuration du serveur

Par défaut, le serveur EoN n’a pas d’interface graphique. La connexion au serveur SSH (installé par défaut) en ligne de commande à partir d'un utilitaire (comme « putty » dans un environnement client sous Windows) s'effectue via :

Login : root

Password :   mot de passe défini à l’installation

### 3.1 Configuration réseau

Si la configuration saisie à l'installation ne convient plus, vérifier l’adresse actuelle avec ifconfig.

Pour modifier l’adresse IP de l’interface eth0 : fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Saisir une adresse IP compatible avec le réseau 172.16.0.0 /17, exemple : 172.16.0.11/17 :

DEVICE=eth0 BOOTPROTO=static IPADDR=172.16.0.11 NETMASK=255.255.128.0 NETWORK=172.16.0.0 BROADCAST=172.16.127.255 ONBOOT=yes HWADDR=00:15:5d:0a:04:14

Nom du serveur et passerelle par défaut : fichier /etc/sysconfig/network

Pour HOSTNAME, saisir un nom de la forme : srveon.gsbeu.intra

Saisir la passerelle par défaut : 172.16.0.1 (adresse IP du VLAN 300) :

NETWORKING=yes NETWORKING_IPV6=no HOSTNAME=srveon.gsbeu.intra GATEWAY=172.16.0.1

Résolution de noms (DNS) : fichier /etc/resolv.conf

Saisir le nom du domaine et l'adresse IP du serveur DNS :

search gsbeu.intra nameserver 172.16.0.10

Pour relancer le daemon réseau : service network restart

Pour valider immédiatement le nouveau nom : taper hostname srveon.gsbeu.intra

Pour tester la connexion vers les autres éléments du réseau, vous pouvez déployer les utilitaires habituels comme le « ping ».

### 3.2 Service de messagerie

La notification des alertes peut se faire via des messages mail.

Par défaut, EoN installe un serveur de messagerie SMTP, POSTFIX, mais aucun agent de distribution de courrier aux clients n’est en place. Pour être opérationnel, nous devrions normalement configurer POSTFIX pour relayer les messages vers le serveur de messagerie de GSB.

Dans cette première étude, la configuration de POSTFIX ne sera pas modifiée et les messages tests seront consultés localement.

Tests de lecture des messages (MAIL) :

a) Envoyer un message

Taper la commande : mail root@srveon.gsbeu.intra

Saisir l’objet : essai de messagerie

Saisir le texte du message : test de message

Pour terminer : touche Entrée, saisir le point et touche Entrée

Ne pas saisir d’adresse pour la transmission d’une copie du message (Cc :) : touche Entrée

b) Lire le message

Taper la commande : mail

Sélectionner le numéro du message à lire.

Pour terminer, taper q.

### 4. Configuration initiale de EoN

### 4.1 Connexion au site Web d’administration d’EoN

Taper l’adresse IP du serveur EoN (ici 172.16.0.11) dans un navigateur et saisir les informations suivantes :

- identifiant : admin

- mot de passe : admin

Pour commencer, le menu Administration va nous permettre d’accéder aux Généralités :

### 4.2. Configuration de SNMP sur le serveur EoN

Pour également surveiller notre serveur EoN, nous allons définir le même nom de communauté (en l'espèce gsbintra) sur l'agent SNMP mis en place par le service SNMPD.

### 4.2.1 Le service SNMPD

Menu Administration, Généralités/snmp

Dans le fichier de configuration du service SNMPD, remplacer le nom par défaut de la communauté "community EyesOfNetwork" par gsbintra :

Bouton Update.

### 4.2.2 Relance du service SNMPD

Menu Administration, Généralités/processus

Utiliser le lien restart du processus SNMP agent pour relancer ce service :

### 4.3 Test SNMP à partir du serveur EoN

Menu Administration Généralités/snmpwalk

Saisir l’IP de l’élément à tester et le nom de la communauté SNMP, ici nous testons l’accès au serveur REZOLAB, d’adresse 172.16.0.10 :

Bouton "Run It !" :

Résultat :

Tester les différents éléments à superviser.

### 4.4 Les variables de NAGIOS

Le menu Administration nous permet d’accéder aux éléments de configuration de Nagios :

Il reste à configurer le nom de la communauté utilisée par le serveur Nagios pour interroger les éléments supervisés.

Menu Administration, Nagios/configuration

Utiliser le lien Nagios Ressources :

Modifier la valeur de la variable $USER2$ contenant EyesOfNetwork par le nouveau nom de communauté gsbintra :

En bas, bouton "Update Ressource Configuration"

Noter le contenu de la variable $USER1$ qui indique le chemin où sont placés les plugins.

### 5.  Configuration des contacts dans EoN

### 5.1 Renseignement de l’adresse mail du contact

Le contact prédéfini dans EoN se nomme admin.

Menu Administration, Nagios/configuration

Utiliser le lien Contacts :

Le lien admin permet de configurer ce contact :

Nous retrouvons les paramètres de notification, notamment :

- "Host Notification On" : Notification liées à l’équipement

- "Service Notification On" : Notification liées à un service

Pour saisir l’adresse du contact, utiliser le lien Edit :

Saisir l’adresse root@srveon.gsbeu.intra dans la zone Email :

Bouton "Modify Contact".

Nous obtenons :

### 5.2 Les groupes de contacts

Pour faciliter la notification des évènements, c’est le groupe Admins qui est prédéfini dans EoN. Mais il est possible de spécifier un autre groupe ou un contact spécifique pour un équipement.

### 5.2.1 Affectation d’un contact à un groupe

Vérifier que le contact admin est bien dans le groupe Admins.

Utiliser le lien "Group Membership" :

Nous pouvons affecter le contact à plusieurs groupes à l’aide du bouton "Add Group" :

### 5.2.2 Ajout d’un nouveau groupe de contacts

Menu Administration, Nagios/configuration

Utiliser le lien "Contact Groups" :

### 6. Ajout du serveur REZOLAB

Menu Administration, Nagios/équipements (ou Menu Administration, Nagios/configuration, lien Network).

### 6.1 Ajout d’un équipement

- Utiliser le lien "Add A New Child Host" et renseigner les informations :

Host Name 		: REZOLAB

Host Description	: Serveur DHCP/DNS

Address 		: 172.16.0.10

Display Name		: REZOLAB

Valider avec le bouton "Add Host".

- Utiliser le lien Inheritance, et sélectionner dans la liste déroulante "GENERIC_HOST" :

Valider avec le bouton "Add Template".

- Utiliser le lien Contacts et vérifier que le groupe Admins est déjà défini grâce au Template "GENERIC_HOST" :

- Utiliser le lien Notifications et vérifier que les paramètres de notifications sont définis grâce au template "GENERIC_HOST" :

Remarque : l’explication des différents paramètres est présentée en 8

### 6.2 Transfert d’un équipement dans Nagios

Utiliser le lien Tools en haut à droite.

Utiliser le lien Exporter :

Utiliser le lien Restart (Job) :

Attendre le message  Export Job ... Successfully :

Remarque : cette procédure de transfert est obligatoire après chaque modification de la configuration d’un équipement. Elle met à jour les fichiers de configuration de Nagios (voir annexe 4).

### 6.3 Vue de l’équipement dans Nagios

Le menu Disponibilités nous permet d’accéder à la supervision des équipements :

Pour voir notre serveur REZOLAB :

Menu Disponibilités, Évènements/vue équipements,

Attendre un peu, l'équipement doit apparaître :

Si l'état est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING :

Une fenêtre s'ouvre, elle permet de relancer la commande de supervision de l'équipement à l'aide du bouton "submit command for 1 host" :

### 7. Analyse des éléments de configuration d’un hôte

Menu Administration, Nagios/équipements

Ouvrir les paramètres de configuration avec le lien REZOLAB :

- Lien Checks

Ces options permettent de vérifier la présence de l'équipement cible en utilisant notamment la commande définie dans "Check Command" :

Présentation des principales options :

* Active checks : cette directive définit si les contrôles actifs (les contrôles planifiés ou ceux à la demande) sont activés pour cet hôte.

* Passive checks : permet ou interdit à Nagios de modifier l'état des équipements en fonction des traps SNMP qu'il reçoit (voir 21. et annexe 2).

* Check Period : période pendant laquelle Nagios est autorisé à vérifier l'état de l'équipement.

* Check Command : commande utilisée pour faire cette vérification.

Ici, la commande "check-host-alive" est utilisée pour déterminer si l'hôte est actif ou non sur le réseau. Typiquement, cette commande lance un ping vers l'hôte pour connaître son état. La commande retourne un état OK (0) si l’hôte répond.

* Maximum Check Attempts : nombre maximum de vérifications à effectuer avant de signaler un équipement comme éteint ou en erreur.

* Check Interval : nombre de minutes entre deux vérifications. Ici, l'équipement est interrogé toutes les 4 mn.

* Event Handler Command : commande à utiliser lors d'un changement d'état de l'équipement.

La commande "Notify-by-email-host" peut notifier le contact par mail, quand l'hôte est indisponible et quand son état redevient normal (en fonction de ce qui a été paramétré dans Notifications). Afin d'éviter le spam de la boite mail par Nagios, il est important de déterminer quels sont les éléments critiques pour lesquels vous devez recevoir un mail de notification.

* Event Handler : autorise ou non l'utilisation de la commande "Event Handler Command" précédemment sélectionnée.

- Lien Notification

Ce lien permet de paramétrer les options de notification.

Présentation des principales options :

* Notification Interval : nombre de minutes entre les notifications concernant un équipement. Ici, avec 0, une seule notification d'avertissement est envoyée pour l'évènement en cours.

* Notification On : un mail est envoyé suivant l’état de l'hôte. Ici, nous avons Down, Unreachable ou Recovery.

- Lien Contacts

Il est possible d’ajouter un contact spécifique "Add New Contact" et bouton "Add Contact".

De même, il est possible d'ajouter un groupe supplémentaire "Add New Contact Group" et bouton "Add Contact Group".

- Lien "Group Memberships"

Ce lien permet d'affecter l'hôte à un groupe afin d'avoir des vues par type d'équipements.

- Lien Services

Ce lien permet de définir les services supervisés pour cet équipement.

Pour l’instant, aucun service n’est supervisé pour l’hôte créé. Seule la commande check-host-alive (PING) est utilisée pour connaître l’état général de l’équipement.

Remarque : chaque service fait appel à un script qui se trouve dans le répertoire plugins de Nagios : (/srv/eyesofnetwork/nagios/plugins)

### 8. Modèles (Template) de services

EoN contient des modèles (templates) de définition de services en fonction des équipements à superviser.

Menu Administration, Nagios/modèles

Pour voir les services associés au modèle WIN2K, utiliser le lien WIN2K :

Utiliser le lien Services, cinq services sont supervisés dans ce modèle :

### 8.1 Ajout d’un modèle de services à partir d'une copie de modèle

Pour simplifier notre supervision, nous allons créer un nouveau modèle qui ne supervise, pour les équipements Windows, que les trois premiers services.

Cocher la case à droite du modèle WIN2K :

En haut, dans la liste Actions, sélectionner Duplicate et bouton Submit :

A l’avertissement, répondre OK.

Une copie du modèle est créée avec un nom de la forme WIN2K-nnnn (les numéros sont aléatoires).

Utiliser le lien WIN2K-nnnn :

Modifier le nom : utiliser le lien General et lien Edit :

Saisir un nouveau nom pour ce modèle 	: Windows-GSB

Et une description 			: Template windows pour GSB

Bouton "Update General" :

Modifier/Supprimer des services : lien Services

Utiliser le lien Delete pour supprimer les deux derniers services : systime et uptime :

### 8.2 Affectation du nouveau modèle de services

Nous allons affecter ce nouveau modèle à notre hôte REZOLAB.

Menu Administration, Nagios/équipements, dans le tableau, utiliser le lien REZOLAB.

Utiliser le lien Inheritance, et pour supprimer le modèle "GENERIC_HOST", utiliser le lien Delete.

Sélectionner le modèle Windows-GSB dans la liste "Add Template To inherit From".

Valider avec le bouton "Add Template" :

Utiliser le lien Checks

Vérifier que l’état général de l’hôte est toujours testé avec la commande check-host-alive, notre modèle Windows-GSB étant dérivé du modèle GENERIC_HOST :

Utiliser le lien Services

Vérifier la présence des trois services définis dans le modèle Windows-GSB :

Utiliser le lien "Group Memberships"

Le groupe d'équipements du modèle Windows-GSB est un groupe nommé WINDOWS.

Remarque : Windows-GSB a été créé à partir d'une copie du modèle WINDOWS (Template) auquel est affecté le groupe d'équipements nommé WINDOWS.

### 8.3 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menu Tools / Exporter / Restart,  attendre le message Export Job ... Successfully

- Vue des services de l’équipement dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services, attendre un peu…

Pour chaque service, nous retrouvons son état (Status: OK, WARNING, CRITICAL) et une information sur cet état :

Si l'état d'un service est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING :

Une fenêtre s'ouvre, elle permet de relancer la commande de supervision de ce service à l'aide du bouton "submit command for 1 service" :

Résultat :

Remarque : J'ai un petit problème avec mon lecteur C: !

En haut de la page, nous retrouvons différents liens pour superviser et analyser l'état des équipements :

Liens sur la connexion des hôtes :			Liens sur les services :

Menu Disponibilités, Évènements/vue équipements

Les liens en haut à gauche permettent d'afficher une vue des équipements suivants différents critères :

Utiliser le lien REZOLAB, les liens en haut à gauche permettent d'obtenir des renseignements sur cet hôte.

Avec le lien "View Status Detail For This Host", nous retrouvons les services de l'hôte :

### 9. Personnalisation d’un service

Nous allons personnaliser le service memory afin d’avoir un avertissement à partir d’un niveau assez faible d’utilisation (30%, juste pour les tests).

Menu Administration Nagios/équipements,

Utiliser le lien REZOLAB, le lien Services et le lien memory,

Pour voir la commande utilisée, lien Checks :

La commande utilisée "win_snmp_memory" est disponible dans "Nagios commands" (voir le 11.).

Les valeurs « !80!90 ! » sont des arguments que nous passons à la commande. Ici, le 80 (en pourcentage) spécifie le seuil d’utilisation pour déclencher un avertissement (WARNING) et 90 spécifie le seuil d’utilisation pour déclencher une alerte critique (CRITICAL).

### 9.1 Changement des valeurs des seuils

Pour modifier les arguments (seuils) de la commande, utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Pour le premier argument ($ARG1$), saisir 30 et bouton Update :

ATTENTION : ne pas oublier le bouton Update après chaque modification d'argument.

Vérifier avec le lien Checks que les arguments sont maintenant : « !30!90 ! »

### 9.2 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Si l’état du service "memory" n’a pas changé, click dans la colonne Status du service concerné.

La fenêtre pour rafraichir l'état du service s’ouvre, utiliser le bouton "submit command for 1 service".

Pour le service "memory", on doit obtenir l'état "Status : WARNING" (en jaune) :

La colonne Status information nous indique bien que l’utilisation de la mémoire est >30%.

### 9.3 La notification

Utiliser le lien "View Notifications For This Host" :

Une notification pour le service memory à destination du contact admin a été déclenchée :

Sur le serveur EoN, en ligne de commandes, taper la commande : mail

Un message concernant une alerte sur la mémoire doit apparaître.

Taper le numéro de ce message pour lire son contenu et retrouver les données de cette notification.

Pour quitter : taper q

### 9.4 Le suivi des évènements

- Résultat dans Nagios :

Menu Disponibilités, Évènements/évènements actifs

Nous obtenons un évènement WARNING, concernant le service memory de REZOLAB avec une description du problème.

- Pour supprimer cet élément des évènements actifs (considéré comme résolu) :

Click droit dans la ligne de l'évènement, menu Acknowledge

Remarque :

Le menu Details permet d'avoir plus d'informations, dont l'adresse IP de l'équipement.

Le menu Own permet de définir le compte qui prend en charge cet évènement.

- Pour visualiser les évènements résolus :

Menu Disponibilités, Évènements/évènements résolus

- Pour supprimer cet évènement résolu :

Click droit dans la ligne de l'évènement, menu Delete

- Remettre un seuil d’avertissement à 80% pour le service "memory" (Menu Administration) et rafraîchir l'état de ce service avec le bouton "submit command for 1 service" (Menu Disponibilités, Évènements/vue services)

Pour le service "memory", nous devons retrouver l'état "Status : OK" (en vert).

- Pour visualiser les évènements résolus :

Menu Disponibilités, Évènements/évènements résolus

Si l'évènement WARNING du service memory de REZOLAB n'a pas été traité manuellement (Menu Acknowledge), cet évènement (WARNING) est placé automatiquement dans les évènements résolus avec l'évènement (OK), correspondant au rafraîchissement de l'état.

Une nouvelle notification pour le service "memory" a été déclenchée (lien "View Notifications For This Host"):

Cette notification correspond aussi au rafraîchissement de l'état (OK).

### 10. Analyse d’une commande Nagios

### 10.1 La commande dans Nagios

La commande "win_snmp_memory" accepte des arguments. Mais nous ne savons toujours pas quel est le plugin utilisé et surtout à quoi correspondent ces arguments. Ces informations sont spécifiées dans Nagios.

Menu Administration, Nagios/configuration

Utiliser le lien  "Nagios Commands" :

Sélectionner la commande "win_snmp_memory" :

Command Line :

$USER1$ : correspond au contenu de la variable $USER1$ vue dans "Nagios Ressources", c’est le chemin des plugins : /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins (voir 4.4).

Check_snmp_storage.pl : c'est le plugin qui est utilisé pour cette commande (.pl : c'est un script perl).

-H $HOSTADDRESS$ : adresse IP de l'hôte supervisé contenu dans la variable $HOSTADDRESS$

-C $USER2$ : la valeur de $USER2$ est le nom de la communauté, ici gsbintra (voir 4.4).

-m "Mem" : Indique le type de stockage supervisé, ici, c’est la mémoire.

-w $ARG1$ : premier argument, seuil à atteindre pour le niveau d'alerte (w=warning).

-c $ARG2$ : deuxième argument, seuil à atteindre pour le niveau critique (c=critical)

Donc, pour l’hôte REZOLAB, la commande utilisée pour le service memory, "win_snmp_memory!80 !90", correspond à :

check_snmp_storage.pl –H 172.16.0.10 –C gsbintra –m "Mem" –w 80 –c 90

Ce qui donne avec le chemin :

/srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/check_snmp_storage.pl –H 172.16.0.10 –C gsbintra –m "Mem" –w 80 –c 90

### 10.2 Test du script en ligne de commandes

Il est possible de tester ce script directement sur le serveur Eon. Se placer dans le dossier /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins : cd /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/

Lancer le script avec les arguments spécifiés (faire précéder la commande de ./) :

./check_snmp_storage.pl –H 172.16.0.10 –C gsbintra –m "Mem" –w 80 –c 90

Vous devez obtenir les mêmes informations que dans la zone "Information status".

Pour avoir un résultat plus détaillé, nous pouvons ajouter l’argument –v à la fin de la commande :

./check_snmp_storage.pl –H 172.16.0.10 –C gsbintra –m "Mem" –w 80 –c 90 –v

Remarque : -v signifie le mode "verbose".

L’aide sur le script peut être obtenu avec l’argument –h, soit : 	./check_snmp_storage.pl –h | more

Nous retrouvons une présentation des différents arguments qu’il est possible d’utiliser avec ce script.

## Ajouts d'éléments à superviser

### 11. Ajout d’un service de supervision DHCP

Nous allons commencer par ajouter un service de supervision des adresses IP libres du serveur DHCP.

Par défaut, EoN propose une commande pour superviser le nombre d'adresses IP disponibles. Mais cette commande utilise un script "check_dhcp_addfree" qui n'est pas dans le répertoire plugins.

Nous pouvons télécharger ce script à l'adresse suivante :

http://lkco.gezen.fr/svn/supervision/trunk/plugins-nagios/Windows/

### 11.1 Ajout d’un script dans le répertoire plugins

Éventuellement, supprimer l'extension .txt du script téléchargé.

Pour transférer ce script sur le serveur EoN, nous allons utiliser un client FTP compatible avec SSH.

Exemple avec FileZilla Client

Pour la connexion :

Hôte : 172.16.0.11

Identifiant : root

Mot de passe :

(Voir installation)

Port : 22

Transférer le script dans le répertoire /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins

Il reste à rendre ce script exécutable par Nagios (qui utilise le compte nagios)

Sur le serveur EoN, taper les commandes suivantes (en étant positionné dans le répertoire plugins) :

Changer de propriétaire 	: chown nagios check_dhcp_addfree

Définir les droits		: chmod 775 check_dhcp_addfree

Ce script (celui que j'ai testé) a un petit bug, il faut ajouter une directive pour son exécution.

Ouvrir le script avec vi et ajouter "–w" à la fin de la première ligne : #! /usr/bin/perl -w

- Tester le script :

Obtenir de l'aide : ./check_dhcp_addfree –h | more

Nous retrouvons les arguments déjà utilisés au 10.2, soit – H, -C, -w et -c

L'argument nouveau pour ce script est –s, il représente le réseau de l'étendue DHCP à tester.

Nous voulons tester l'étendue DHCP du réseau Visiteurs de GSB, soit l'adresse réseau 192.168.150.0 avec les seuils : avertissement 5 adresses, alerte critique 2 adresses.

Lancer le script avec les arguments suivants :

./check_dhcp_addfree –H 172.16.0.10 –C gsbintra –s 192.168.150.0 –w 5 –c 2

### 11.2 Modification de la commande Nagios

Nous allons commencer par modifier le nom de la commande Nagios qui permet de superviser le nombre d'adresses IP disponibles. Il semble plus pratique de donner le même nom à la commande que celui du script.

De même, nous allons vérifier le nombre d'arguments de cette commande.

Menu Administration, Nagios/configuration

Utiliser le lien  "Nagios Commands" et sélectionner la commande "dhcp_free_address" :

Dans la zone "Command Name", changer le nom de la commande pour mettre check_dhcp_addfree :

Bouton "Modify Command".

Nous retrouvons les trois arguments :

-s $ARG1$ : premier argument, adresse IP réseau de l'étendue à tester.

-w $ARG2$ : deuxième argument, seuil à atteindre pour le niveau d'alerte (w=warning).

-c $ARG3$ : troisième argument, seuil à atteindre pour le niveau critique (c=critical).

Remarque : le paramètre –v 2 indique la version SNMP à utiliser.

### 11.3 Ajout du service DHCP-GSB à notre équipement

Nous allons maintenant ajouter un service pour superviser les adresses IP disponibles du serveur DHCP REZOLAB, pour l'étendue des visiteurs.

Menu Administration Nagios/équipements, utiliser le lien REZOLAB et le lien Services.

Utiliser le lien "Create A New Service For This Host"

Saisir le nom du nouveau service : DHCP-GSB

Bouton "Add Service".

Configurer ce nouveau service pour l'équipement :

Utiliser le lien DHCP-GSB :

- Utiliser le lien Inheritance, et sélectionner dans la liste déroulante "GENERIC_SERVICE" :

Valider avec le bouton "Add Template".

- Utiliser le lien "Checks et le lien Edit"

Pour la zone "Check Command", cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante notre commande Nagios "check_dhcp_addfree" :

Bouton "Update Checks" :

Pour définir les arguments de notre commande, utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Pour $ARG1$, saisir l'adresse IP du réseau de l'étendue supervisée (ici le réseau des visiteurs : 192.168.150.0) et bouton "Add Parameter" :

De même, ajouter les arguments $ARG2$ et $ARG3$, pour saisir les seuils d'avertissement (5) et d'alerte (2) :

Vérifier avec le lien Checks que les arguments sont maintenant : 192.168.150.0!5!2

### 11.4 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Si l'état du service est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING :

Relancer la commande de supervision de ce service à l'aide du bouton "submit command for 1 service" :

La colonne "Status information" nous indique le nombre d'adresses IP libres et le nombre d'adresses utilisées.

### 12. Ajout d’un service de supervision DNS

Nous allons ajouter un service de supervision du serveur DNS. Par défaut, EoN propose une commande pour superviser si un service Windows est actif. Cette commande se nomme "win_services" et utilise le script "Check_snmp_win.pl" disponible dans le répertoire plugins.

- Tester le script :

Obtenir de l'aide : ./check_snmp_win.pl –h | more

Nous retrouvons les arguments déjà utilisés – H et –C. L'argument pour tester un service à partir de son nom est –n.

Nous allons essayer de tester un service nommé : DNS

Lancer le script avec les arguments suivants :

./check_snmp_win.pl –H 172.16.0.10 –C gsbintra –s DNS

Résultat :

Deux services contiennent la chaîne de caractère DNS.

Nous allons donc lancer le script avec un argument supplémentaire qui liste tous les services :

./check_snmp_win.pl –H 172.16.0.10 –C gsbintra –s DNS –v | more

Résultat :

Le nom complet du service est donc "Serveur DNS".

Nous réalisons donc un dernier test avec les arguments suivants :

./check_snmp_win.pl –H 172.16.0.10 –C gsbintra –s "serveur DNS"

### 12.1 Modification d'une commande Nagios

Nous allons commencer par modifier le nom de la commande Nagios qui permet de superviser un service Windows. Il semble plus pratique de donner le même nom à la commande que celui du script.

De même, nous allons vérifier le nombre d'arguments de cette commande.

Menu Administration, Nagios/configuration

Utiliser le lien  "Nagios Commands" et sélectionner la commande "win_services" :

Dans la zone "Command Name", changer le nom de la commande pour mettre check_snmp_win :

Bouton "Modify Command".

Nous retrouvons un seul argument : -n $ARG1$ (nom du service à tester).

### 12.2 Ajout du service DNS-GSB à notre équipement

Nous allons maintenant ajouter un service pour superviser le serveur DNS de REZOLAB.

Menu Administration Nagios/équipements, utiliser le lien REZOLAB et le lien Services.

Utiliser le lien "Create A New Service For This Host"

Saisir le nom du nouveau service : DNS-GSB

Bouton "Add Service".

Configurer ce nouveau service pour l'équipement

Utiliser le lien DNS-GSB :

Utiliser le lien Inheritance, et sélectionner dans la liste déroulante "GENERIC_SERVICE" :

Valider avec le bouton "Add Template".

Utiliser le lien Checks et le lien Edit

Pour la zone "Check Command", cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante notre commande "check_snmp_win" :

Bouton "Update Checks" :

Pour définir l'argument de notre commande, utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Pour $ARG1$, saisir le nom du service Windows "serveur DNS" et bouton "Add Parameter" :

Vérifier l'argument avec le lien Checks :

### 12.3 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Si l'état du service est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING.

Relancer la commande de supervision de ce service à l'aide du bouton "submit command for 1 service" :

La colonne "Status information" de DNS-GSB nous indique que le service est actif.

### 12.4 Tests d'alerte des services DHCP et DNS

Sur le serveur REZOLAB, définir une étendue de trois adresses et arrêter le service DNS.

Relancer la commande de supervision de ces services à l'aide du bouton "submit command for 1 service" :

Le service DHCP-GSB est WARNING et le service DNS-GSB est CRITICAL. La colonne "Status information" de DHCP-GSB nous indique qu'il n'y a que trois adresses de libres (3<5).

Remarque : pour vérifier en ligne de commandes la présence des notifications correspondantes sur le serveur EoN, taper la commande : mail (pour quitter : taper q)

### 13. Ajout du commutateur-routeur MUTLAB

Ne pas oublier de configurer la communauté sur ce commutateur (voir 2.2).

Par défaut, EoN propose deux commandes pour superviser le CPU et la mémoire des matériels Cisco mais ces commandes utilisent des scripts "check_snmp_cisco_loadavg" et "check_snmp_cisco_memutil" qui ne sont pas dans le répertoire plugins.

Nous pouvons télécharger ces scripts dans une archive (nagios-plugin-cisco-snmp.tar.gz ) à l'adresse suivante :

https://www.monitoringexchange.org/inventory/Check-Plugins/Network/Cisco/Cisco-SNMP-device-monitoring

### 13.1 Ajout des scripts dans le répertoire plugins

Avec FileZilla (voir 11.1), transférer les scripts "check_snmp_cisco_memutil" et "check_snmp_cisco_loadavg" de l'archive dans le répertoire : /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins

Il reste à rendre ces scripts exécutables par Nagios (qui utilise le compte nagios) :

Changer de propriétaire 	: chown nagios Nomduscript

Définir les droits		: chmod 775 NomDuScript

- Tester les scripts :

Pour obtenir de l'aide : 	./check_snmp_cisco_loadavg –h | more

./check_snmp_cisco_memutil –h | more

Nous retrouvons les arguments déjà vus : -H, -C, -w et –c

### 13.2 Modification des commandes Nagios pour le matériel Cisco

Nous allons commencer par adapter les commandes Cisco correspondantes de Nagios.

De même, nous allons vérifier le nombre d'arguments de ces commandes.

- Commande pour le CPU

Menu Administration, Nagios/configuration

Utiliser le lien  "Nagios Commands" et sélectionner la commande "cisco_cpu_ios" :

Dans la zone "Command Name", changer le nom de la commande pour mettre : check_snmp_cisco_loadavg

Dans la zone "Command Line", modifier le nom du script en enlevant à la fin les caractères "_IOS":

Nous obtenons :

Bouton "Modify Command".

- Commande pour la mémoire

Menu Administration, Nagios/configuration

Utiliser le lien  "Nagios Commands" et sélectionner la commande "cisco_memory" :

Dans la zone "Command Name", changer le nom de la commande pour mettre check_snmp_cisco_memutil :

Bouton "Modify Command".

Pour les deux commandes, nous retrouvons bien les deux arguments :

-w $ARG2$ : deuxième argument, seuil à atteindre pour le niveau d'alerte (w=warning).

-c $ARG3$ : troisième argument, seuil à atteindre pour le niveau critique (c=critical).

### 13.3 Ajout d’un modèle d'hôte pour Cisco

Nous allons créer un nouveau modèle pour superviser les matériels Cisco de GSB.

Menu Administration, Nagios/modèles, lien "Add A New Host Template" :

Définir le nom du nouveau modèle 	: CISCO-GSB

Et une description 			: CISCO-GSB

Bouton "Add Host Template".

Utiliser le lien Inheritance et sélectionner dans la liste déroulante : GENERIC_HOST

Valider avec le bouton "Add Template".

### 13.3.1 Ajout du groupe du type d'équipements à ce modèle

Utiliser le lien "Group Memberships".

Dans la liste déroulante "Add New Host Group Membership', sélectionner CISCO et bouton "Add Group" :

### 13.3.2 Ajout du service CPU à ce modèle

Utiliser le lien Services et le lien "Create A New Service For This Template".

Saisir le nom du nouveau service : CPU-GSB

Bouton "Add Service".

Configurer ce nouveau service pour ce modèle :

Utiliser le lien CPU-GSB et le lien Inheritance .

Sélectionner dans la liste déroulante "GENERIC_SERVICE" :

Valider avec le bouton "Add Template".

- Utiliser le lien Checks et le lien Edit

Pour la zone "Check Command", cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante notre commande check_snmp_cisco_loadavg :

Bouton "Update Checks" :

Pour définir les arguments de ce service, utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Ajouter les arguments $ARG1$ et $ARG2$,  pour saisir les seuils d'avertissement (80) et d'alerte (90) :

Vérifier les arguments avec le lien Checks :

### 13.3.3 Ajout du service MEM à ce modèle

Utiliser le lien Services et le lien "Create A New Service For This Template".

Saisir le nom du nouveau service : MEM-GSB

Bouton "Add Service".

Configurer ce nouveau service pour ce modèle :

Utiliser le lien MEM-GSB et le lien Inheritance , sélectionner dans la liste "GENERIC_SERVICE".

Valider avec le bouton "Add Template".

Utiliser le lien Checks et le lien Edit

Pour la zone "Check Command", cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante notre commande check_snmp_cisco_memutil" :

Bouton "Update Checks" :

Pour définir les arguments de ce service, utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Ajouter les arguments $ARG1$ et $ARG2$,  pour saisir les seuils d'avertissement (80) et d'alerte (90) :

Vérifier les arguments avec le lien Checks :

### 13.4 Ajout de l'équipement MUTLAB (Commutateur-routeur)

Menu Administration, Nagios/équipements

- Utiliser le lien "Add A New Child Host" et renseigner les informations :

Host Name 		: MUTLAB

Host Description	: Commutateur-Routeur

Address 		: 192.168.10.1

Display Name		: MUTLAB

Valider avec le bouton "Add Host".

- Utiliser le lien Inheritance , et sélectionner dans la liste déroulante "CISCO-GSB" :

Valider avec le bouton "Add Template".

- Utiliser le lien Checks pour vérifier que la zone "Check Command" contient bien la commande "check-host-alive" (PING) :

- Utiliser le lien Services pour vérifier que les services hérités du modèle CISCO-GSB sont présents :

### 13.5 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Si l'état est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING et le bouton "submit command for 1 service" :

### 14. Ajout de services de supervision de ports pour MUTLAB

Par défaut, EoN propose une commande pour superviser une interface ou un port. Cette commande se nomme "check_snmp_interface" et utilise un script nommé "check_snmp_int.pl".

Tester le script :

Pour obtenir de l'aide : ./check_snmp_int.pl –h | more

Nous retrouvons les arguments déjà utilisés – H et –C, mais aussi beaucoup d'autres comme :

-n : nom de l'interface testée

-r : obligation de spécifier exactement le nom de l'interface recherchée

-k : supervise le débit entrée et sortie

-w : seuils d'avertissements en entrée et en sortie, de la forme nn,nn

-c : seuils d'alertes critiques en entrée et en sortie, de la forme nn,nn

-u : Spécifie des niveaux de seuils en pourcentage

Pour connaître le nom et l'état de tous les ports FastEthernet, lancer le script avec les arguments suivants :

./check_snmp_int.pl –H 192.168.10.1 –C gsbintra –n Fast

Le nom complet FastEthernet0/2 est affiché dans le résultat.

Pour connaître les seuils du port FastEthernet0/2, lancer le script avec les arguments suivants :

./check_snmp_int.pl –H 192.168.10.1 –C gsbintra –r –n FastEthernet0/2 –w 90,90 –c 95,95 -u

Ici, le port n'est pas actif :

Pour connaître les seuils du port FastEthernet0/5, lancer le script avec les arguments suivants :

./check_snmp_int.pl –H 192.168.10.1 –C gsbintra –r –n FastEthernet0/5 –w 90,90 –c 95,95 -u

Le port est UP, mais les données sur les débits ne sont pas accessibles.

(À voir : en attendant un peu, ça fini par marcher, pas de trafic ou autre ?)

### 14.1 Modification de la commande Nagios de supervision d'une interface (port)

Nous allons commencer par adapter la commande correspondante de Nagios.

De même, nous allons vérifier le nombre d'arguments de cette commande.

Menu Administration, Nagios/configuration

Utiliser le lien  "Nagios Commands" et sélectionner la commande "check_snmp_interface" :

Dans la zone "Command Name", changer le nom de la commande pour mettre check_snmp_int :

Dans la zone "Command Line", à la fin de la commande, ajouter le paramètre –u :

Bouton "Modify Command".

Nous retrouvons les cinq arguments :

-s $ARG1$ : nom de l'interface supervisée.

-w $ARG2$,$ARG3$  : seuils (entrée/sortie) à atteindre pour le niveau d'avertissement.

-c $ARG4$,$ARG5$  : seuils (entrée/sortie) à atteindre pour le niveau d'alerte.

### 14.2 Ajout de services de supervision des ports de MUTLAB

Menu Administration Nagios/équipements, utiliser le lien MUTLAB et le lien Services,

Utiliser le lien "Create A New Service For This Host"

Saisir le nom et la description du service : MUTLAB-F02

Bouton "Add Service" :

- Configurer ce nouveau service pour l'équipement :

Utiliser le lien MUTLAB-F02 et le lien Inheritance.

Sélectionner dans la liste déroulante "GENERIC_SERVICE" et valider avec le bouton "Add Template".

Utiliser le lien Checks et le lien Edit.

Pour la zone "Check Command", cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante notre commande Nagios  "check_snmp_int" :

Bouton "Update Checks" :

Pour définir les arguments de notre commande, utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Ajouter les différents arguments, bouton "Add Parameter"  avec les valeurs suivantes :

Vérifier avec le lien Checks :

Recommencer la procédure pour les services des ports FastEthernet0/5 et FastEthernet07 :

Lien Checks pour MUTLAB-F05 :

Lien Checks pour MUTLAB-F07 :

### 14.3 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Si l'état est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING et le bouton "submit command for 1 service" (pour le test, les ports FastEthernet0/2 et FastEthernet0/7 ne sont pas connectés) :

### 15. Ajout des commutateurs SE5_1 et MUTSYS

### 15.1 Ajout de l'équipement SE5_1

Menu Administration, Nagios/équipements

- Utiliser le lien "Add A New Child Host" et renseigner les informations :

Host Name 		: SE5_1

Host Description	: Switch1 Etage5

Address 		: 192.168.10.11

Display Name		: SE5_1

Valider avec le bouton "Add Host" :

- Utiliser le lien Inheritance, et sélectionner dans la liste déroulante "CISCO-GSB" :

Valider avec le bouton "Add Template" :

### 15.2 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Si l'état est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING et le bouton "submit command for 1 service" :

Remarque : Le point d'interrogation à coté du nom SE5_1 indique que l'icône associé à ce type d'équipement n'est pas défini dans le modèle CISCO-GSB.

### 15.3 Modification du modèle d'hôte CISCO-GSB

Nous allons ajouter l'icône correspondant à ce type de matériel.

Menu Administration, Nagios/modèles et sélectionner le modèle CISCO-GSB,

Utiliser le lien "Extended Information" :

Utiliser le lien Edit.

Pour les zones concernées par une image, cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante l'icône de l'équipement cisco.png :

Bouton "Update Extended Information" :

### 15.4 Ajout de l'équipement MUTSYS

Menu Administration, Nagios/équipements

- Utiliser le lien "Add A New Child Host" et renseigner les informations :

Host Name 		: MUTSYS

Host Description	: Commutateur salle serveurs

Address 		: 192.168.10.2

Display Name		: MUTSYS

Valider avec le bouton "Add Host" :

- Utiliser le lien Inheritance, sélectionner dans la liste déroulante "CISCO-GSB" et valider avec le bouton "Add Template".

### 15.5 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue équipements :

Tous les équipements de modèle CISCO-GSB ont le même icône et les mêmes services CPU-GSB et MEM-GSB :

### 16. Ajout du routeur RTROUT

Cet ajout est identique à celui du commutateur SE5_1. Nous allons juste personnaliser la commande check_snmp_int pour ne pas avoir à saisir les seuils de chaque interface. Par contre, ces seuils seront toujours les mêmes pour tous les services qui utilisent cette commande.

### 16.1 Ajout d’une commande Nagios à partir d'une copie de commande

Menu Administration, Nagios/configuration et utiliser le lien "Nagios Commands"

Cocher la case à droite de la commande check_snmp_int :

En haut, dans la liste Actions, sélectionner Duplicate et bouton Submit :

A l’avertissement, répondre OK.

Une copie de la commande est créée avec un nom de la forme check_snmp_int-nnnn :

Utiliser le lien check_snmp_int-nnnn :

Modifier les informations de la commande :

"Command Name"		: remplacer par check_snmp_int_GSB.

"Command Line"	: remplacer les arguments 2 et 3 par les valeurs 90,90 et les arguments 4 et 5 par 95,95.

"Command Description"		: supervision des ports GSB.

Bouton "Modify Command".

### 16.2 Ajout d'un groupe de service

Comme de nombreux services concernent des ports de matériel Cisco, il est intéressant de rassembler tous ces services dans un groupe.

Menu Administration, Nagios/configuration

Utiliser le lien "Service Groups" :

Utiliser le lien "Add A New Service Group" et renseigner les informations :

Service Group Name 	: PORTS CISCO

Description 		: Ports des matériels Cisco

Bouton "Add Service Group" :

### 16.3 Ajout de l'équipement RTROUT

Menu Administration, Nagios/équipements

- Utiliser le lien "Add A New Child Host" et renseigner les informations :

Host Name 		: RTROUT

Host Description	: Routeur Internet & DMZ

Address 		: 172.18.0.2

Display Name		: RTROUT

Valider avec le bouton "Add Host" :

- Utiliser le lien Inheritance, et sélectionner dans la liste déroulante "CISCO-GSB" et bouton "Add Template".

- Utiliser le lien Services et ajouter deux services (voir 14.2) pour superviser les ports GigabitEthernet0/1 et Serial0/0/0, nommés RTROUT-G01 et RTROUT-S00 :

Pour ces deux services, spécifier la nouvelle commande à utiliser check_snmp_int_GSB.

Lien Checks :

Pour ces deux services, spécifier le seul argument de cette commande, qui correspond au nom de l'interface.

Utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Nous devons obtenir pour RTROUT-S00 :

Et pour RTROUT-G01 :

Pour ces deux services, spécifier le groupe d'affectation du service.

Utiliser le lien du service et le lien "Group MemberShip"

Dans la liste déroulante, sélectionner PORTS CISCO :

Bouton "Add Service Group".

De la même manière, nous allons affecter les trois services MUTLAB-F02, MUTLAB-F05, MUTLAB-F07 de l'équipement MUTLAB au groupe de services PORTS CISCO.

### 16.4 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

- Vue des services du groupe PORTS CISCO dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/groupes de services

### 17. Ajout de l'imprimante ImpVisiteursE5

Dans les exemples présentés, le nom de la communauté défini sur l'imprimante est : gsbintra.

Si ce nom de communauté ne peut pas être modifié, utiliser le nom de la communauté par défaut défini sur l'imprimante : public.

Pour les éléments de l'imprimante, il nous faut une commande de supervision. Nous pouvons télécharger un script nommé check_snmp_printer à l'adresse suivante :

http://exchange.nagios.org/directory/plug-ins/Hardware/Printers/SNMP-Printer-Check/details

### 17.1 Ajout de l'équipement ImpVisiteursE5

Menu Administration, Nagios/équipements

- Utiliser le lien "Add A New Child Host" et renseigner les informations :

Host Name 		: ImpVisiteursE5

Host Description	: Imprimante des visiteurs de l’étage 5

Address 		: 192.168.150.200

Display Name		: ImpVisiteursE5

Valider avec le bouton "Add Host" :

- Utiliser le lien Inheritance, sélectionner dans la liste déroulante "PRINTER" et bouton "Add Template".

### 17.2 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Si l'état est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING et le bouton "submit command for 1 host" :

### 17.3 Ajout du script dans le répertoire plugins

Avec FileZilla (voir 11.1), transférer le script check_snmp_printer dans : /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins

Rendre ce script exécutable par Nagios (qui utilise le compte nagios) :

Changer de propriétaire 	: chown nagios check_snmp_printer

Définir les droits		: chmod 775 check_snmp_printer

- Tester le script

Obtenir de l'aide : 	./check_snmp_printer –h | more

L'argument nouveau pour ce script est –x, il permet de spécifier l'élément de l'imprimante interrogé en utilisant différentes options.

Exemples :	-x "CONSUM" : niveau de la cartouche d'encre (ou toner)

-x "PAGECOUNT" : compteur des pages imprimées (cumulé)

-x "TRAY" : niveau des bacs d'alimentation papier

Remarque : dans les commandes suivantes, remplacer "gsbintra" par "public" si la communauté n'a pas été changée sur l'imprimante.

Lancer le script avec les arguments suivants :

./check_snmp_printer –H 192.168.150.200 –C gsbintra –x "MODEL"

Nous obtenons le nom du modèle, pour l'exemple, c'est une EPSON EPL-N2050.

Lancer le script avec les arguments suivants :

./check_snmp_printer –H 192.168.150.200 –C gsbintra –x "CONSUM TEST"

Nous obtenons le nom des consommables de l'imprimante :

Lancer le script avec les arguments suivants :

./check_snmp_printer –H 192.168.150.200 –C gsbintra –x "CONSUM Toner" –w 20  -c 5

Nous obtenons :

Remarque : nous ne sommes pas obligé de spécifier le nom complet du consommable, sauf si l'imprimante possède plusieurs consommables commençant par "Toner".

Lancer le script avec les arguments suivants :

./check_snmp_printer –H 192.168.150.200 –C gsbintra –x "PAGECOUNT"

Nous obtenons le nombre de pages :

Lancer le script avec les arguments suivants :

./check_snmp_printer –H 192.168.150.200 –C gsbintra –x "TRAY ALL"

Seul le bac 3 (Tray 3) est utilisé.

Relancer le script avec les arguments suivants pour ne superviser que le bac 3 :

./check_snmp_printer –H 192.168.150.200 –C gsbintra –x "TRAY 3" –w 20 –c 5

### 17.4 Ajout de la commande Nagios de supervision d'une imprimante

Menu Administration, Nagios/configuration et utiliser le lien "Nagios Commands"

Utiliser le lien : "Add A New Command"

Saisir les informations de la commande :

"Command Name"	  : check_snmp_printer_GSB

"Command Description" : supervision des imprimantes de GSB

"Command Line" 	  : perl $USER1$/check_snmp_printer –H $HOSTADDRESS$ –C $USER2$ –x $ARG1$ –w $ARG2$ –c $ARG3$

Bouton "Create Command".

Remarque: la communauté gsbintra est utilisée avec $USER2$, si le nom de la communauté de l'imprimante est public, il est possible de remplacer cette variable par le mot public ou ajouter une variable $USER3$ qui contient la valeur « public ».

### 17.5 Ajout des services de supervision de l'imprimante

Nous allons créer trois services de supervision pour cette imprimante :

toner-GSB	: pour la supervision de la cartouche d'encre,

pages-GSB	: pour afficher le nombre de pages imprimées (supervision sans alerte),

bacs-GSB	: pour la supervision du bac d'alimentation des feuilles.

### 17.5.1 Service toner-GSB

Menu Administration Nagios/équipements, utiliser le lien ImpVisiteursE5, et le lien Services.

- Utiliser le lien "Create A New Service For This Template"

Saisir le nom du nouveau service : toner-GSB et bouton "Add Service".

- Utiliser le lien toner-GSB et le lien Inheritance, sélectionner dans la liste "GENERIC_SERVICE".

Valider avec le bouton "Add Template".

- Utiliser le lien Checks et le lien Edit

Pour la zone "Check Command", cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante notre commande check_snmp_printer_GSB :

Bouton "Update Checks".

- Pour définir les arguments de ce service, utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Ajouter les différents arguments, bouton "Add Parameter"  avec les valeurs suivantes :

Vérifier les arguments avec le lien Checks :

### 17.5.2 Service pages-GSB

- Utiliser le lien "Create A New Service For This Template"

Saisir le nom du nouveau service : pages-GSB et bouton "Add Service".

- Utiliser le lien pages-GSB et le lien Inheritance, sélectionner dans la liste "GENERIC_SERVICE".

Valider avec le bouton "Add Template".

- Utiliser le lien Checks et le lien Edit

Pour la zone "Check Command", cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante notre commande check_snmp_printer_GSB :

Bouton "Update Checks".

- Pour définir les arguments de ce service, utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Ajouter un argument, bouton "Add Parameter"  avec la valeur suivante (un seul argument suffit avec PAGECOUNT) :

Vérifier les arguments avec le lien Checks :

### 17.5.3 Service bacs-GSB

- Utiliser le lien "Create A New Service For This Template"

Saisir le nom du nouveau service : bacs-GSB et bouton "Add Service".

- Utiliser le lien bacs-GSB et le lien Inheritance, sélectionner dans la liste "GENERIC_SERVICE".

Valider avec le bouton "Add Template".

- Utiliser le lien Checks et le lien Edit

Pour la zone "Check Command", cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante notre commande check_snmp_printer_GSB" :

Bouton "Update Checks".

- Pour définir les arguments de ce service, utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Ajouter les différents arguments, bouton "Add Parameter"  avec les valeurs suivantes :

Vérifier les arguments avec le lien Checks :

17.6 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Si l'état est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING et le bouton "submit command for 1 service" :

Remarque : pour le service bacs-GSB, le niveau d'avertissement est à 10, mais l'état n'est pas WARNING. Il y a un problème avec le plugin, mais si nous passons le niveau d'alerte critique à 10, nous avons bien un état CRITICAL.

### 18. Ajout du point d'accès sans fil APVisiteurE5

Comme pour tous les autres équipements, définir le nom de la communauté gsbintra sur le point d'accès.

Malheureusement, pour la réalisation de ce document, le point d'accès utilisé, un DLINK DWL-2100AP, ne permet pas de récupérer le nombre de clients sans fil connectés. Mais une solution de supervision d'une variable de la MIB du point d'accès est proposée avec l'utilisation du script "check_snmp" et la création du service correspondant. Cette variable est "stTrErrorCount", elle comptabilise le nombre de transmissions en erreur.

L'annexe 3 présente une méthode pour trouver cette variable et l'identifiant (OID) correspondant.

### 18.1 Ajout de l'équipement APVisiteursE5

Menu Administration, Nagios/équipements

- Utiliser le lien "Add A New Child Host" et renseigner les informations :

Host Name 		: APVisiteursE5

Host Description	: Point d'accès des  visiteurs de l'étage 5

Address 		: 192.168.150.220

Display Name		: APVisiteursE5

Valider avec le bouton "Add Host" :

- Utiliser le lien Inheritance, sélectionner dans la liste déroulante "WIFI" et bouton "Add Template" :

### 18.2 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Si l'état est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING et le bouton "submit command for 1 host" :

### 18.3 Ajout d’un service de supervision du nombre de clients WiFi

Par défaut, EoN propose un script "check_snmp" qui permet de tester une variable de la MIB.

### 18.3.1 Test du script

Obtenir de l'aide : 	./check_snmp –h | more

L'argument nouveau pour ce script est -o, il permet de spécifier l'OID de la variable qui contient la valeur recherchée.

Pour le premier test, nous allons rechercher le SSID, l'identifiant est .1.3.6.1.4.1.171.11.37.4.1.1.1.1 (voir annexe 3).

Remarque : Le début de l'OID : .1.3.6.1.4.1 peut-être remplacé par le mot enterprises.

Lancer le script avec les arguments suivants pour obtenir le nom du premier SSID :

./check_snmp –H 192.168.150.220 –C gsbintra –o enterprises.171.11.37.4.1.1.1.1.0

Ou :

./check_snmp –H 192.168.150.220 –C gsbintra –o enterprises.171.11.37.4.1.1.1.1 -n

Remarque :

Pour obtenir la valeur de la variable, nous ajoutons 0 à la fin de l'OID.

L'argument –n correspond à l'appel SNMP GETNEXT (obtenir la prochaine valeur à partir de l'OID spécifié).

Nous obtenons le nom du SSID :

Avec ce type de valeur, il est inutile d'utiliser les arguments des niveaux de critères –w (warning) et –c (critical).

Pour tester ces niveaux, nous allons interroger l'OID enterprises.171.11.37.4..4.3.1.1.9.0 qui correspond à la variable stTrErrorCount (voir annexe 3).

Lancer le script avec les arguments suivants :

./check_snmp –H 192.168.150.220 –C gsbintra –o enterprises.171.11.37.4..4.3.1.1.9.0 –w 100 –c 200

Avec cet exemple, nous obtenons :

Pour la supervision du point d'accès WiFi de GSB, nous utiliserons cette variable à la place du nombre de clients Wifi connectés.

### 18.3.2 Ajout de la commande de supervision du point d'accès dans Nagios

Menu Administration, Nagios/configuration et utiliser le lien "Nagios Commands"

Utiliser le lien "Add A New Command" :

Saisir les informations de la commande :

"Command Name"	  : check_snmp_AP_GSB

"Command Description" : Supervision des points d'accès de GSB

"Command Line"	  : $USER1$/check_snmp –H $HOSTADDRESS$ –C $USER2$ –o $ARG1$ –w $ARG2$ –c $ARG3$

Bouton "Create Command"

### 18.3.3 Ajout du service de supervision des points d'accès

Menu Administration Nagios/équipements, utiliser le lien APVisiteursE5, et le lien Services.

- Utiliser le lien "Create A New Service For This Template"

Saisir le nom du nouveau service : clientsWiFi-GSB et bouton "Add Service".

- Utiliser le lien Inheritance, sélectionner dans la liste déroulante "GENERIC_SERVICE".

Valider avec le bouton "Add Template".

- Utiliser le lien Checks et le lien Edit

Pour la zone "Check Command", cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante notre commande check_snmp_AP_GSB" :

Bouton "Update Checks".

- Pour définir les arguments de ce service, utiliser le lien "Check Command Parameters" :

Ajouter les différents arguments, bouton "Add Parameter",  avec les valeurs suivantes :

Vérifier les arguments avec le lien Checks :

### 18.4 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Si l'état est "Status : PENDING", utiliser ce lien PENDING et le bouton "submit command for 1 service" :

### 19. Définition d'un parent

La relation "parents-enfants" va permettre de hiérarchiser la supervision des équipements. Si un élément parent ne répond plus, Nagios n'enverra pas de notifications pour ses enfants. Nous allons donc limiter les notifications inutiles.

Il faut définir les éléments parents du réseau. Dans notre cas, nous allons commencer par le commutateur SE5_1, qui est parent de l'imprimante ImpVisiteursE5 et du point d'accès APVisiteurE5.

Pour l'instant, l'ensemble des équipements se présente sous cette forme :

### 19.1 Ajout des enfants à SE5_1

Menu Administration, Nagios/équipements et utiliser le lien ImpVisiteursE5

Utiliser le lien Parents.

Dans la zone "Host Name", saisir SE5_1 :

Bouton "Add Parent" :

Faire de même avec le point d’accès APVisiteursE5.

Menu Administration, Nagios/équipements :

SE5_1 (2) a maintenant deux équipements enfants.

L'imprimante et le point d'accès sont accessibles en utilisant le lien SE5_1 :

### 19.2 Test dans Nagios

Pour le test, arrêter le commutateur SE5_1.

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue des équipements dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue équipements :

APVisiteursE5 et ImpVisiteursE5 se trouvent dans l'état "Status UNREACHABLE" et non "Status DOWN".

### 20. Vues de l'ensemble des équipements

### 20.1 Vue des équipements

Menu Disponibilités, Évènements/vue équipements :

Remarque : l'imprimante est arrêtée.

### 20.2 Vue de tous les services des équipements

Menu Disponibilités, Évènements/vue services :

Remarque : l'imprimante est arrêtée, la mémoire du serveur de supervision est dans l'état WARNING et le port S0/0/0 du routeur RTROUT n'est pas connecté.

### 20.3 Vue par type d'équipement (par groupe)

Avec plusieurs équipements et types d'équipements différents, il est intéressant d'avoir une vue des hôtes par groupe.

- Vue par groupe d'équipement dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/groupes d'équipements

Remarque : l'imprimante est arrêtée, la mémoire du serveur de supervision est dans l'état WARNING et le port S0/0/0 du routeur RTROUT n'est pas connecté.

## Cartographie des éléments supervisés

### 21. La carte Nagvis

Nagvis remplace avantageusement la cartographie Nagios. Nagvis va permettre d'afficher l'état des différents éléments de notre réseau en s'appuyant sur le schéma de celui-ci.

Exemple de résultat avec notre réseau GSB :

### 21.1 Modification du langage

Menu Administration, Cartographies/nagvis

Menu Options/General Configuration :

Utiliser la liste déroulante de la zone language pour sélectionner fr_FR et tout en bas, bouton Save.

### 21.2 Insertion du fond de carte dans Nagvis

Création du fichier gsb-dmz.png avec Cisco Packet Tracer : 	File/Print …/Print to file…

Menu Options/Gérer les Fonds de Cartes :

Dans la zone "Charger fond de carte", à l'aide du bouton Parcourir, rechercher le fichier gsb-dmz.png :

Bouton Charger :

### 21.3 Création de la carte

Menu Options/Gérer les cartes

Dans la zone "Créer une carte" ;

Saisir le nom de la carte : GSB.

Saisir la taille des icônes de la carte.

Utiliser la liste déroulante pour sélectionner le fond de carte : gsb-dmz.png.

Bouton Créer :

Résultat :

### 21.4 Insertion des hosts

Menu Éditer la carte/Ajouter une icône/Host :

Positionner la croix sur l'équipement concerné (ici MUTLAB) et click.

Dans la liste déroulante host_name, sélectionner MUTLAB :

(On retrouve dans la liste les hôtes définis dans Nagios)

Bouton Sauvegarder.

Pour déplacer l'icône (ou modifier l'équipement), il faut débloquer l'élément. Click droit sur l'icône, Unlock :

Il est aussi possible de Bloquer/Débloquer l'ensemble des équipements de la carte pour les modifier.

Menu Éditer la Carte/Tout Bloquer/Débloquer :

Une fois "débloquer", il est possible de modifier la configuration des icônes.

Clic droit sur l'icône :

Insérer l'ensemble des équipements sur la carte.

Pour le serveur EoN (localhost), l'insertion peut se faire avec un label :

Bouton Sauvegarder.

Lorsque l'équipement est "bloquer", il est possible de voir son état en passant la souris dessus :

Ici, tout est OK, donc l'icône est carré et vert

Si un service de l'équipement est en alerte (WARNING ou CRITICAL), l'icône de l'équipement est rond et de la couleur de l'alerte.

REZOLAB :

Imprimante ImpVisiteursE5 :

Si un équipement est arrêté (Down : carré rouge), les équipements enfants ont un carré violet ("Status UNREACHABLE") :

### 21.5 Insertion des services

Il est possible également d'insérer un service spécifique d'un équipement. Pour le réseau GSB, nous allons insérer les services associés aux ports supervisés des matériels d'interconnexion (MUTLAB et RTROUT).

Menu Éditer la carte/Ajouter une icône/Service :

Positionner la croix sur le lien de MUTLAB vers RTROUT et click :

Dans la liste déroulante host_name, sélectionner MUTLAB et dans la liste déroulante service_description, sélectionner MUTLAB-F07 :

Bouton Sauvegarder.

Insérer tous les services de supervisions concernant les ports de MUTLAB et RTROUT sur la carte.

Si un équipement est arrêté (Down : carré rouge), ses services sont gris (UNKNOWN) :

### 21.6 Tests

Menu Disponibilités, Cartographies/nagvis

En positionnant le pointeur de la souris sur le nom de la carte :

Nous obtenons un résumé de l'état des équipements :

Remarque : l'imprimante est arrêtée, le port S0/0/0 du routeur RTROUT n'est pas connecté et la mémoire du serveur de supervision est dans l'état WARNING.

En cliquant sur la carte, nous obtenons le graphique présenté en exemple au 21.

En positionnant le pointeur de la souris sur le routeur RTROUT, nous obtenons un résumé de l'état de l'équipement :

Remarque : Le port S0/0/0 du routeur RTROUT n'est pas connecté, donc l'état consolidé de l'équipement est CRITICAL.

En positionnant le pointeur de la souris sur le service RTROUT-G01 (routeur RTROUT), nous obtenons un résumé de l'état de ce service :

En positionnant le pointeur de la souris sur le serveur EoN, nous retrouvons l'état consolidé WARNING à cause de la mémoire :

Un équipement qui change d'état est pendant plusieurs secondes entouré d'un carré de la couleur de l'avertissement :

## Supervision à l'aide des interruptions (TRAPs) SNMP

### 22. Configuration de la récupération des interruptions (traps) SNMP

Pour éviter de trop charger le réseau et le serveur EoN, il est intéressant de récupérer des alertes sur les équipements à partir des interruptions (traps) SNMP (voir annexe 2).

Le principe sur NAGIOS :

1

Une application ou le système d'un équipement envoie une interruption SNMP au serveur EoN (NAGIOS) ;

2

Le service SNMPTRAPD récupère cette interruption (trap) en écoutant sur le port UDP 162 ;

3

Ce service passe ensuite cette information au service SNMPTT (SNMP Trap Translator) qui permet de rendre cette interruption plus lisible en utilisant les MIB et des règles de format de présentation ;

4

SMMPTT transmet ensuite cette interruption mise en forme, à NAGIOS, en utilisant la commande submit_check_result.

2

3

4

1

Serveur EoN

Service SNMPTRAD

Interruptions (traps) SNMP

Serveur EoN

Service SNMPTT

Mise en forme des interruptions

Serveur EoN

Nagios

Réception de l'interruption associée à un service d'un hôte.

Hôte 1

Hôte 2

Hôte 3

22.1 Le service SNMPTRAPD

Menu Administration, Généralités/snmptrapd

Dans le fichier de configuration du service SNMPTRAPD, remplacer le nom de la communauté EyesOfNetwork, par gsbintra :

Bouton Update.

Ce fichier de configuration est : /etc/snmp/snmptrapd.conf.

Commentaires sur les lignes :

- La première ligne permet d'accepter toutes les interruptions

- La seconde définit entre autre, le nom de la communauté

- La dernière transmet toutes les interruptions à snmptt

Pour relancer le service SNMPTRAPD :

Menu Administration, Généralités/processus

Utiliser le lien restart du processus "SNMP trap agent" pour relancer ce service :

### 22.2 Configuration de snmptt.ini

Le fichier de configuration de snmptt est : /srv/eyesofnetwork/snmptt/etc/snmptt.ini

Modifier ce fichier (avec vi ou en utilisant FileZilla Client pour récupérer/modifier/replacer ce fichier)

Vérifier la configuration des éléments suivants :

- La résolution de noms doit être activée :

- Le nom relatif (et non FQDN) doit être utilisé :

Remarque :

Si strip_domain = 0 :

Les noms des équipements concernés par une interruption seront de la forme nomposte.gsbeu.intra

Si strip_domain = 2 :

Il est nécessaire de spécifier le domaine utilisé dans strip_domain_liste

Modifier la configuration de l'élément suivant :

Ce module Perl permet l'interprétation étendue des OID.

Relancer le service sur le serveur srveon avec l'instruction suivante : service snmptt restart.

### 22.3 Configuration du serveur DNS

Les interruptions (traps) sont émises par une adresse IP (celle de l'équipement) qui est convertie en nom d'hôte par SNMPTT, à l'aide d'une résolution de noms de domaine inverse (enregistrement DNS de type PTR).

Il est donc nécessaire de mettre en place cette résolution inverse sur notre serveur DNS REZOLAB.

Pour ce document, la résolution inverse n'est mise en place que pour le réseau d'adresse 192.168.30.0/24 correspondant au VLAN 30.

Pour un serveur DNS sous Windows2008R2 :

- clic droit sur Zones de recherche inversée, Nouvelle zone…, bouton Suivant,

- sélectionner Zone principale, bouton Suivant deux fois,

- saisir l'ID réseau, soit 192.168.30, bouton Suivant deux fois,

- autoriser les mises à jour dynamiques (nécessaire pour les clients DHCP), bouton Suivant et bouton Terminer :

Remarque :

Pour les clients DHCP, il est nécessaire de mettre en place le DNS dynamique.

Si la mise à jour dynamique du DNS n'est pas en place, il est toujours possible de faire des tests avec un client configuré en statique. Dans ce cas, il est nécessaire d'ajouter manuellement le client dans la zone de recherche inversée : (click droit sur la zone 30.168.192.in-addr.arpa, Nouveau pointeur (PTR)…).

Avec le poste client sous Windows7, nommé v30e5p001 (PCVlan30E5), nous obtenons par exemple :

### 22.4 Configuration de l'agent SNMP de l'équipement

L'équipement qui va transmettre les interruptions SNMP doit être configuré, notamment en précisant l'adresse IP du serveur qui reçoit ces informations, ici notre serveur EoN.

Pour GSB, nous allons configurer l'agent SNMP du poste client sous Windows7.

Configuration du service SNMP sur Windows :

- panneau de configuration, Afficher par : Petites icônes,

- outils d’administration, Services,

- clic droit sur Service SNMP, Propriétés,

- onglet Interruptions, dans la liste, saisir la communauté : gsbintra

- bouton Ajouter à la liste,

- bouton Ajouter…,

- saisir l'adresse IP du serveur : 172.16.0.11, bouton Ajouter,

- bouton Appliquer.

Pour les tests, nous allons configurer les interruptions d'authentification :

- onglet Sécurité,

- cocher "Envoyer une interruption d'authentification" :

- bouton Appliquer et bouton OK.

- redémarrer le service SNMP.

### 23. Mise en place des interruptions (traps) SNMP sur NAGIOS

### 23.1 Test de réception des interruptions par le serveur EoN

Se placer dans le dossier /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins : 	cd /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/

Pour déclencher une interruption SNMP à partir du poste v30e5p001, nous allons lancer un script à destination de l'hôte v30e5p001, mais avec un mauvais nom de communauté :

./check_snmp_storage.pl –H v30e5p001 –C gsb –m "Mem" –w 80 –c 90

- Résultat dans Nagios :

Menu Disponibilités, Évènements/évènements actifs

Nous obtenons un évènement qui correspond bien au poste v30e5p001 (la résolution inverse fonctionne) avec un nom de service (authenticationFailure) et une description qui correspond bien à un problème d'identification SNMP.

Nous pouvons affirmer que la résolution inverse de SNMPTT fonctionne, car lorsque l'interruption est récupérée par SNMPTT, la trame ne contient que l'adresse IP de l'agent SNMP qui l'a transmis. A partir de cette IP, SNMPTT a trouvé le nom de l'hôte v30e5p001 avec la résolution DNS inverse.

- Pour supprimer cet élément des évènements actifs (considéré résolu) :

Click droit dans la ligne de l'évènement, menu Acknowledge

Remarque : le menu Details permet d'avoir plus d'informations, dont l'adresse IP de l'équipement.

- Pour visualiser les évènements résolus :

Menu Disponibilités, Évènements/évènements résolus

- Pour supprimer cet élément résolu :

Click droit dans la ligne de l'évènement, menu Delete.

### 23.2 Ajout d’un équipement en mode passif

Le mode passif correspond à un équipement qui n'est pas interrogé périodiquement par Nagios. Les alertes éventuelles seront transmises directement par l'équipement via les interruptions (traps) SNMP.

Menu Administration, Nagios/équipements

- Utiliser le lien "Add A New Child Host" et renseigner les informations :

Host Name 		: v30e5p001

Host Description	: Poste Vlan 30, étage 5,

Address 		: v30e5p001

Display Name		: v30e5p001

Valider avec le bouton "Add Host".

Remarque : le poste étant client DHCP, il est possible grâce à la résolution DNS de renseigner son nom plutôt que son adresse IP (qui peut varier).

- Utiliser le lien Inheritance, sélectionner dans la liste déroulante "GENERIC_HOST", bouton "Add Template".

- Utiliser le lien Checks et le lien Edit

Pour la zone "Active Checks", cocher la case "Override Value" et sélectionner Disable dans la liste déroulante :

Bouton "Update Checks".

Explications :

- "Initial State" Up : par défaut, l'état de l'équipement est Up.

- "Active Checks" Disable : cette directive définit que les contrôles planifiés sont désactivés pour cet hôte. La commande "check-host-alive" n'est pas utilisée périodiquement par Nagios pour déterminer si l'hôte est actif sur le réseau.

- Avec ces directives, lorsque le poste client est arrêté, aucune alerte et notification ne sont transmises par NAGIOS.

- Utiliser le lien "Extended Information" et le lien Edit, définir les images associées aux clients Windows :

### 23.3 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue équipements

Par défaut, l'état est "Status : UP" :

La croix rouge indique que c'est un équipement passif : "checks of this host have been disabled".

Il est possible de forcer le test de l'équipement avec le lien UP et le bouton "submit command for 1 host" :

Résultat si le poste est arrêté :

Attention,  l'état "Status : DOWN" ne changera pas, même si l'équipement est démarré. Il est nécessaire d'utiliser une nouvelle fois le bouton "submit command for 1 host" pour forcer la mise à jour de cet état.

Avant d'utiliser "Submit ….", utiliser l'option "Force Check" pour forcer le test :

### 23.4 Ajout d’un service en mode passif

Pour récupérer les interruptions SNMP de cet équipement, il est nécessaire de définir un service en mode passif. Attention, le nom de ce service sera utilisé dans les fichiers de configuration des interruptions de snmptt.

- Menu Administration Nagios/équipements, utiliser le lien v30e5p001, et le lien Services,

- Utiliser le lien "Create A New Service For This Template"

Saisir le nom du nouveau service : TRAP-GSB et bouton "Add Service".

- Utiliser le lien Inheritance, sélectionner dans la liste "GENERIC_SERVICE", et bouton "Add Template".

- Utiliser le lien Checks et le lien Edit, cocher les cases "Override Value" pour définir les éléments suivants :

- Is Volatile			: Enable

- Check Command		: check-host-alive

- Maximun Check Attempts	: 1

- Normal Check Interval In Time-Units	: 1

- Retry Interval In Time-Units	: 1

- Active Cheks			: Disable

Bouton "Update Checks".

Explications :

- Le service est défini comme volatile, si une deuxième interruption arrive avant que la première soit remise à OK, une nouvelle notification est transmise.

- La commande "check-host-alive" (simple PING) permet de remettre le service à OK après un problème, en forçant le test sur l'équipement. Il est possible ici d'utiliser une autre commande "check_dummy", qui remet l'état du service à OK, sans contacter réellement l'équipement (voir ci-dessous).

- Le service est passif (Active Checks : Disable), la commande n'est pas utilisée périodiquement par Nagios pour déterminer l'état de ce service.

- Une alerte est déclenchée dès que l'état du service n'est plus OK ("Maximun Check Attempts: 1").

Remise de l'état à OK avec la commande check_dummy (autre solution) :

- Utiliser le lien Checks et le lien Edit

Pour la zone "Check Command", cocher la case "Provide Value" et sélectionner dans la liste déroulante la commande check_dummy" :

Bouton "Update Checks".

- Pour définir les arguments de cette commande, utiliser le lien "Check Command Parameters".

Ajouter les différents arguments, bouton "Add Parameter"  avec les valeurs suivantes (0 indique un état OK) :

Vérifier les arguments avec le lien Checks :

Cette deuxième solution ne nécessite pas d'avoir l'équipement actif pour remettre l'état du service à OK.

### 23.5 Test dans Nagios

- Transférer vers Nagios

Menus Tools / Exporter / Restart,  attendre le message "Export Job ... Successfully"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Pour mettre à jour l'état du service, utiliser le lien de la colonne "Status", cocher l'option "Force Check" et bouton "submit command for 1 service" :

Résultat avec la commande check-host-alive (dans la description, nous retrouvons notre PING) :

Résultat avec la commande check_dummy (dans la description, nous retrouvons le texte associé) :

La croix rouge indique que c'est un service passif : "checks of this service have been disabled"

### 24. Configuration de SNMPTT pour l'interruption authenticationFailure

SMMPTT transmet les interruptions mises en forme, à NAGIOS, avec la commande submit_check_result.

Pour plus d'informations sur SNMPTT, voir le site à l'adresse suivante : http://www.snmptt.org/

### 24.1 Test de la commande submit_check_result

Cette commande est située dans le dossier /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/eventhandlers/.

Pour se placer dans ce dossier : cd /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/eventhandlers/

Pour voir les arguments utilisés par cette commande, taper l'instruction : cat submit_check_result

Le résultat affiche quatre arguments :

- $1 : Nom de l'hôte qui est concerné par le service faisant l'objet de l'interruption SNMP.

- $2 : Description du service (en fait le nom du service dans Nagios).

- $3 : Code de l'alerte (OK=0, WARNING=1, CRITICAL=2, UNKNOWN=3).

- $4 : Le texte qui peut être associé à l'alerte.

Lancer la commande avec les arguments suivants :

./submit_check_result v30e5p001 TRAP-GSB 2 "test de transmission de trap"

- Vue de l’équipement et de ses services dans Nagios

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

Résultat pour le service TRAP-GSB du poste v30e5p001 :

Nous retrouvons bien l'alerte CRITICAL =2 et le texte associé.

IMPORTANT : le nom du service (TRAP-GSB) utilisé dans la commande doit-être le même que celui défini dans Nagios.

Remettre l'état du service à OK : utiliser le lien de la colonne "Status", cocher l'option "Force Check" et bouton "submit command for 1 service".

### 24.2 Utiliser la commande submit_check_result dans un fichier de configuration de SNMPTT

Nous voulons maintenant que l'interruption authenticationFailure vue au 23.1 soit affectée au service TRAP-GSB du poste v30e5p001.

Les interruptions traitées sont définies dans un fichier snmptt.conf. Des fichiers snmptt.conf sont déjà définis et placés dans le dossier : /srv/eyesofnetwork/snmptt/etc/mibs/

Le fichier qui traite l'interruption  authenticationFailure (vue au 23.1) est : snmptt.conf.SNMPv2-MIB.txt

Modifier ce fichier (avec vi ou en utilisant FileZilla Client pour récupérer/modifier/replacer ce fichier)

Rechercher l'interruption dont le nom est authenticationFailure, déclarée avec l'instruction EVENT.

Commenter la ligne 35 et ajouter les lignes 36 et 38 :

La ligne 36 utilise la commande submit_check_result et la ligne 38 ajoute un commentaire en français.

Explications :

C'est la ligne 35 qui permettait de renseigner les évènements actifs (GED) de l'interruption authenticationFailure du test réalisé en 23.1 avec la commande ged-snmptt et une suite de variables.

La nouvelle ligne 36 utilise la commande submit_check_result qui permet d'affecter cette interruption au service d'un équipement, avec ses quatre arguments (hôte, service, alerte, texte) :

- hôte 		: Le nom de l'hôte est contenu dans la variable $r

- service 	: TRAP-GSB, comme défini dans Nagios

- alerte		: 2, correspond à CRITICAL

- texte		: composé de variables décrites ci-dessous

Les variables :

$r 		: Nom de l'hôte (agent SNMP)

$aA		: Adresse IP de l'agent SNMP

$C		: Nom de la communauté

$E		: OID de l'entreprise

$D		: Description de l'interruption, contenue entre SDESC et EDESC

$*	: Affiche les éventuelles autres informations (variables) contenues dans la trame trap

Pour plus d'informations, consulter le site à l'adresse suivante :

http://www.snmptt.org/docs/snmptt.shtml#SNMPTT.CONF-Configuration-file-format

Relancer le service sur le serveur srveon avec l'instruction suivante : service snmptt restart

### 24.3 Test de l'interruption authenticationFailure

Se placer dans le dossier /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins : cd /srv/eyesofnetwork/nagios/plugins/

Déclencher une nouvelle interruption SNMP à partir du poste v30e5p001, avec le script du 23.1 :

./check_snmp_storage.pl –H v30e5p001–C gsb –m "Mem" –w 80 –c 90

Résultat dans Nagios :

Menu Disponibilités, Évènements/évènements actifs

Nous obtenons toujours l'évènement qui correspond au poste v30e5p001, mais avec le nom du service TRAP-GSB et une description qui reprend le format défini dans le fichier snmptt.conf.SNMPv2-MIB.txt, avec l'adresse IP, la communauté, l'OID et la phrase en français "Test d'erreur sur le nom de la communauté :".

Remarque : Pour les tests, l'adresse IP de v30e5p001 est 172.16.0.150 et non l'adresse 192.168.30.11.

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

L'état du service TRAP-GSB est bien passé à CRITICAL et ce changement a déclenché une notification :

Remettre l'état du service à OK : utiliser le lien de la colonne "Status", cocher l'option "Force Check" et bouton "submit command for 1 service".

### 25. Configuration des interruptions sur le poste v30e5p001

Le poste v30e5p001 est sous Windows7. Ce système propose un outil pour convertir en interruptions SNMP les messages d'erreur du système et des applications qui sont normalement transmis dans les journaux des évènements. Cet outil se nomme evntwin.exe.

Rappel des éléments à superviser :

- conflit d'adresse IP (surtout pour les tests) ;

- disque sur le point d'être saturé.

Sur le poste client v30e5p001, dans la zone Démarrer/"Rechercher les programmes et fichiers", taper le nom de l'outil evntwin.exe et touche Entrée.

Sélectionner personnalisée dans Type de configuration et bouton Modifier.

Pour récupérer le conflit d'adresse IP :

- Dans la fenêtre sources de  l'évènement, développer System et sélectionner Tcpip,

- Dans la fenêtre de droite, Évènements, faire un double clic sur l'évènement N° 4199 :

- Noter l'OID correspondant à cet évènement :

(.1.3.6.1.4.1.311.1.13.1.5.84.99.112.105.112)

- Bouton Ok pour valider.

Pour récupérer l'alerte sur le disque :

- Dans la fenêtre sources de  l'évènement, développer System et sélectionner Srv,

- Dans la fenêtre de droite, Évènements, faire un double clic sur l'évènement N° 2013 :

- Noter l'OID correspondant à cet évènement :

(.1.3.6.1.4.1.311.1.13.1.3.83.114.118)

- Bouton Ok pour valider.

Bouton Appliquer :

Bouton OK pour fermer le convertisseur d'évènements.

Remarque :

Pour configurer rapidement d'autres postes (avec le même système et les mêmes interruptions), il est possible de sauvegarder cette configuration :

- Sélectionner tous les évènements à convertir en interruptions et bouton Exporter…

- Enregistrer le fichier events.cnf.

Le contenu du fichier events.cnf :

Pour appliquer ces interruptions SNMP sur d'autres postes à partir de ce fichier events.cnf :

En ligne de commandes, utiliser l'instruction suivante : evntcmd.exe events.cnf

Vérifier avec evntwin.exe que les évènements sont bien convertis en interruptions SNMP.

Modification de la base de registre

L'évènement sur le disque de la source Srv nécessite sous Windows7 de modifier la base de registre.

Sur le poste client v30e5p001, dans la zone Démarrer/"Rechercher les programmes et fichiers", taper regedit.exe et touche Entrée.

Sélectionner le chemin suivant :

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

Il faut ajouter deux nouvelles valeurs DiskSpaceThreshold et LowDiskSpaceMinimum :

- Clic droit, Nouveau/Valeur DWORD 32 bits

- Avec le menu Renommer, saisir le nom de la valeur : DiskSpaceThreshold

- Clic droit sur ce nom, menu Modifier…

- Saisir 'a' dans la zone Données de la valeur :

(Correspond à 10, soit 10%)

- Bouton OK.

- Clic droit, Nouveau/Valeur DWORD 32 bits

- Avec le menu Renommer, saisir le nom de la valeur : LowDiskSpaceMinimum

- Clic droit sur ce nom, menu Modifier…

- Saisir 190 dans la zone Données de la valeur :

(Correspond à 400, soit 400 Mo)

- Bouton OK.

Remarque :

Une autre source, nommée eventlog, permet aussi de générer le même évènement N°2013. Mais cette source n'a pas fonctionné pendant les tests.

### 26. Configuration de SNMPTT pour les interruptions du poste v30e5p001

Cette configuration est valable pour tous les postes fixes de GSB sous Windows7.

### 26.1 Création d'un fichier de configuration MIB pour SNMPTT

Pour prendre en compte les interruptions des postes sous Windows7, nous allons créer un nouveau fichier nommé : /srv/eyesofnetwork/snmptt/etc/mibs/snmptt.conf.microsoft.txt.

Créer ce fichier (avec vi ou en utilisant FileZilla Client pour créer/copier ce fichier).

Pour la prise en compte des conflits d'adresse IP, ajouter les lignes suivantes :

Explications :

Pour prendre en compte toutes les interruptions SNMP issues de l'identifiant (OID) relevé au 25. (.1.3.6.1.4.1.311.1.13.1.5.84.99.112.105.112), ce dernier est complété par (.*).

Les variables $7 et $8 permettent de récupérer les informations des variable-bindings de la trame TRAP SNMP, comme on peut le voir sur la capture de trame suivante :

$7 et $8 contiennent respectivement l'adresse IP et l'adresse Mac de l'élément en conflit avec notre poste.

Pour la prise en compte de la saturation d'un disque, ajouter les lignes suivantes :

Explications :

L'identifiant (OID : .1.3.6.1.4.1.311.1.13.1.3.83.114.118) est aussi complété par (.*).

Pour cette interruption, nous avons choisi de définir un niveau d'alerte à 1 (WARNING).

Pour prendre en compte ce nouveau fichier, il faut modifier le fichier de configuration de snmptt : /srv/eyesofnetwork/snmptt/etc/snmptt.ini

Modifier ce fichier (avec vi ou en utilisant FileZilla Client pour récupérer/modifier/replacer ce fichier)

A la fin du document, dans la zone [TrapFiles], créer la ligne 617 qui ajoute une référence à notre fichier snmptt.conf.microsoft.txt dans la liste des fichiers de configuration snmptt :

Relancer le service sur le serveur srveon avec l'instruction suivante : service snmptt restart

### 26.2 Tests des interruptions du poste v30e5p001

### 26.2.1 Test de conflit IP

Pour commencer, nous allons tester l'interruption de conflit d'adresse IP à partir du poste v30e5p001.

Sur v30e5p001, ajouter une deuxième adresse IP qui rentre en conflit avec un autre équipement.

- Propriétés de la carte réseau

- protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), bouton Propriétés

- Bouton Avancé…, bouton Ajouter…

- Saisir l'adresse IP et le masque, bouton Ajouter

- Bouton OK trois fois, bouton Fermer.

Remarque : Normalement, on obtient une fenêtre d'avertissement de conflit d'adresse IP. Mais si on réalise plusieurs tests identiques, cette fenêtre (et l'interruption SNMP) n'apparait qu'une fois sur deux.

- Résultat dans Nagios :

Menu Disponibilités, Évènements/évènements actifs

La description reprend le format défini dans le fichier snmptt.conf.microsoft.txt, avec le nom et l'adresse IP de l'agent SNMP, l'OID, la phrase "Conflit adresse IP pour cet hôte", l'IP et l'adresse MAC de l'équipement en conflit.

Remarque : Pour les tests, l'adresse IP est toujours 172.16.0.150 et non l'adresse 192.168.30.11.

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

L'état du service TRAP-GSB est bien passé à CRITICAL.

Remettre l'état du service à OK : utiliser le lien de la colonne "Status", cocher l'option "Force Check" et bouton "submit command for 1 service".

### 26.2.2 Test de saturation de disque

Copier suffisamment de données sur une partition pour que l'espace libre soit inférieur à 10% de sa taille. Redémarrer le poste v30e5p001, l'évènement sur la saturation du disque met un certain temps avant d'être affiché dans l'observateur d'évènements.

Vérifier l'alerte dans Observateur d'évènements :

- Panneau de configuration/Outils d'administration/Observateur d'évènements
- Journaux Windows/Système

- Éventuellement, utiliser un filtre sur le journal pour n'afficher que le niveau de type Avertissement :

- Attendre pour voir l'évènement 2013 :

Une fois l'évènement affiché dans l'observateur, on peut vérifier le résultat dans EoN.

- Résultat dans Nagios :

Menu Disponibilités, Évènements/évènements actifs

La description reprend le format défini dans le fichier snmptt.conf.microsoft.txt, avec le nom et l'adresse IP de l'agent SNMP, l'OID, la phrase "Disque sur le point d'être saturé …" et le lecteur C.

Menu Disponibilités, Évènements/vue services

L'état du service TRAP-GSB est bien passé à WARNING.

## ANNEXES

### ANNEXE 1 : Configurations des commutateurs

Ces configurations sont les modifications à apporter par rapport aux configurations de base du contexte GSB.

Tous les commutateurs sont administrables à partir d’une adresse IP compatible avec le VLAN 10 (Réseau et Système), MUTSYS : 192.168.10.2, SE5_1 (Swich1Etage5) : 192.168.10.11 et MUTLAB : 192.168.10.1.

### 1.1 Configuration de MUTSYS

Dans la configuration de base, tous les ports sont dans le vlan par défaut et le commutateur ne possède aucune configuration IP.

Création des vlans 10 (Réseau et Système) et 300 (Serveurs) :

>enable

#configuration terminal

#(config)vlan 300

#(config-vlan)exit

#(config)vlan 10

#(config-vlan)exit

Définition de l'adresse IP sur le vlan 10 :

#(config)interface vlan 10

#(config-if)ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

#(config-if)no shutdown

#(config-if)exit

Définition de la passerelle par défaut :

#(config)ip default-gateway 192.168.10.1

Affectation des ports 1 à 4 (serveur REZOLAB, serveur de supervision, …) au vlan 300 (Serveurs) :

#(config)interface range f0/1 – f0/4

#(config-if-range)switchport access vlan 300

#(config-if-range)exit

Étiquetage (mode trunk) du port 5 (port d'interconnexion avec MUTLAB) :

#(config)interface f0/5

#(config-if)switchport mode trunk

#(config-if)exit

### 1.2 Configuration de SE5_1 (Swich1Etage5)

Dans la configuration de base, le commutateur ne possède aucune configuration IP.

Création du vlan 10 (Réseau et Système) :

>enable

#configuration terminal

#(config)vlan 10

#(config-vlan)exit

Définition de l'adresse IP sur le vlan 10 :

#(config)interface vlan 10

#(config-if)ip address 192.168.10.11 255.255.255.0

#(config-if)no shutdown

#(config-if)exit

Définition de la passerelle par défaut :

#(config)ip default-gateway 192.168.10.1

Pour le port 1 (port d'interconnexion avec MUTLAB) déjà étiqueté pour les vlans 20, 30, 99, 150 (mode trunk), ajout du vlan 10 :

#(config)interface f0/1

#(config-if)switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99,150

#(config-if)exit

### 1.3 Configuration de MUTLAB

Dans la configuration de base, le commutateur-routeur possède déjà une adresse IP compatible avec le vlan 10 (192.168.10.1/24) et une table de routage qui permet de communiquer avec tous les vlans.

Le vlan 150 (Visiteurs) peut uniquement interroger les serveurs DNS et DHCP locaux.

Il reste donc à modifier la configuration des ports d'interconnexion et les règles de filtrage pour autoriser les trafics SNMP et ICMP entre le vlan 150 (Visiteurs) et notre serveur de supervision (172.16.0.11).

Pour le port 2 (port d'interconnexion avec MUTSYS), suppression de l'affectation au vlan 300 et étiquetage du port (mode trunk) :

>enable

#configuration terminal

#(config)interface f0/2

#(config-if)no switchport access vlan 300

#(config-if)switchport trunk encapsulation dot1q

#(config-if)switchport mode trunk

#(config-if)exit

Pour le port 5 (port d'interconnexion avec SE5_1), déjà étiqueté pour les vlans 20, 30, 99, 150 (mode trunk), ajout du vlan 10 :

#(config)interface f0/5

#(config-if)switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99,150

#(config-if)exit

Ajout de nouvelles règles de filtrage dans la liste 101 pour autoriser le trafic ICMP avec le serveur :

#(config)access-list 101 permit icmp host 172.16.0.11 192.168.150.0 0.0.0.255

#(config)access-list 101 permit icmp 192.168.150.0 0.0.0.255 host 172.16.0.11

Ajout de nouvelles règles de filtrage dans la liste 101 pour autoriser les requêtes SNMP du serveur :

#(config)access-list 101 permit udp host 172.16.0.11 192.168.150.0 0.0.0.255 eq snmp

#(config)access-list 101 permit udp 192.168.150.0 0.0.0.255 eq snmp host 172.16.0.11

### ANNEXE 2 : Le protocole SNMP, les interruptions (traps), les concepts de OID et de MIB

(Adapté de Wikipedia)

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) permet de contrôler à distance l’état des principaux constituants du réseau.

Sur chaque composant du réseau qui peut être administré – MN (Managed Node) ou nœud manageable (station, serveur, imprimante réseau, concentrateur, commutateur, routeur, onduleur…), nous installons un agent SNMP. Cet agent est un programme qui enregistre en permanence certaines informations relatives au composant et les stocke dans une base de données : la MIB (Management Information Base).

La structure de la MIB est hiérarchique : les informations sont regroupées dans une structure arborescente. Chaque information a un OID (object identifier), suite de chiffres séparés par des points, qui l'identifie de façon unique.

Depuis une station d’administration, nous pouvons alors interroger chaque nœud manageable du réseau, prendre connaissance de son état, consulter les informations (nombre d’octets reçus ou émis...), configurer certaines caractéristiques (interdire l’emploi de tel ou tel port…), etc.

SNMP utilise le modèle client-serveur où le client est représenté par la station d’administration – NMS (Network Management Station) ou Manager - qui interroge des serveurs représentés par les agents SNMP implantés sur les nœuds administrables.

Une requête SNMP est un datagramme UDP habituellement à destination du port 161. Dans les versions 1 et 2 du protocole, une requête SNMP contient un nom appelé communauté, utilisé comme mot de passe.

Le protocole SNMP définit aussi un concept d'interruption (ou trap). Une fois défini, si un certain évènement se produit, comme par exemple le dépassement d'un seuil, l'agent envoie un paquet UDP à un serveur. Ce processus d'alerte est utilisé dans les cas où il est possible de définir simplement un seuil d'alerte. Les interruptions (traps) SNMP sont envoyées en UDP sur le port 162.

### ANNEXE 3 : Trouver une variable de la MIB du point d'accès avec l'outil MibBrowser

L'outil utilisé pour parcourir la MIB du point d'accès est MibBrowser de ManageEngine, téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.manageengine.com/products/mibbrowser-free-tool/download.html

Cette annexe ne décrit pas toutes les fonctionnalités de cet outil.

Une fois installé, nous obtenons :

Il faut ajouter la MIB du point d'accès qu’il est possible de télécharger à l'adresse suivante :

http://www.dlink.com.au/tech/download/download.aspx?product=DWL-2100AP

Zone SNMP, fichier nommé : Dview-DWL2100-v250na-rc374.mib

Copier ce fichier dans : C:\Program Files (x86)\ManageEngine\MibBrowser Free Tool\mibs

Arrêter et relancer MibBrowser.

Pour charger la nouvelle MIB, utiliser le bouton "Load MIB Module" :

Sélectionner le fichier téléchargé et bouton Ouvrir.

Nous obtenons maintenant un nouveau dossier nommé AP-Config dans la zone "Loaded MibModules" :

En parcourant AP-Config, nous découvrons que le module téléchargé chez DLINK est spécifique au point d'accès DWL-2200AP :

En allant plus loin, nous découvrons la variable qui contient la valeur du SSID :

Dans la zone en bas à droite, nous trouvons l'identifiant (OID) correspondant (.1.3.6.1.4..171.11.37.4.1.1.1.1) :

Il est possible de lire le contenu de cette variable avec MibBrowser.

Renseigner les zones Host (192.168.150.220) et Community (gsbintra) :

Utiliser les boutons "Get SNMP Variable" ou "GETNEXT SNMP Variable" :

Le résultat s'affiche dans la fenêtre de droite.

Pour la supervision des visiteurs de GSB, il est possible de trouver la liste des adresses Mac des clients WiFi avec la variable adClientMac, mais adClientIndex n'est pas accessible pour récupérer le nombre de clients connectés.

Pour les tests de supervision d'un service du point d'accès de GSB, nous allons donc prendre la variable stTrErrorCount, qui comptabilise le nombre de transmissions en erreur :

Dans la zone en bas à droite, nous trouvons l'identifiant (OID) correspondant (.1.3.6.1.4.1.171.11.37.4..4.3.1.1.9) :

Remarque : La partie de l'OID 171.11.37 correspond à dlink.dlink-mgmt.dwl2200AP

### ANNEXE 4 : Extraits de certains fichiers Nagios de configuration de cette supervision

Les fichiers Nagios de configuration des équipements sont dans le dossier : /srv/eyesofnetwork/nagios/etc/objects/

Il est possible de modifier directement ces fichiers avec un éditeur de texte et de relancer Nagios avec l'instruction suivante : service nagios restart

Pour retrouver ces modifications dans EyesOfNework, il est nécessaire d'utiliser une procédure d'importation, mais attention, EyesOfNetwork ne récupère pas les configurations des modèles (templates) (voir annexe 5).

### 4.1 Le fichier contacts.cfg

Ce fichier contient la configuration des contacts de Nagios. Ici, nous retrouvons l'adresse mail du contact admin définie au 5.1.

### 4.2 Le fichier hosts.cfg

Ce fichier contient tous les équipements créés. Nous retrouvons la configuration de l'équipement REZOLAB, définie au 6.1.

### 4.3 Le fichier services.cfg

Ce fichier contient la définition de tous les services associés aux équipements, comme par exemple le service DHCP-GSB de REZOLAB créé au 11.3.

### 4.4 Le fichier commands.cfg

Ce fichier contient toutes les commandes Nagios utilisées par les équipements.

Exemples :

- Commande check_dhcp_addfree définie au 11.2 :

- Commande check_snmp_int_GSB définie au 16.1 :

- Commande check_snmp_printer_GSB définie au 17.4 :

### 4.5 Le fichier hostgroups.cfg

Ce fichier contient la définition des groupes d'hôtes, comme celui nommé CISCO utilisé au 13.3.1.

### 4.6 Le fichier servicegroups.cfg

Ce fichier contient la définition des groupes de services, comme le groupe PORTS CISCO défini au 16.2.

### ANNEXE 5 : Procédure d'importation des fichiers Nagios

Menu Administration, Nagios/configuration et utiliser le lien Tools en haut à droite.

Utiliser le lien Importer :

Donner un nom à la procédure et dans la liste déroulante "Import Engine To Use", sélectionner une importation à partir de fichiers Nagios :

Dans les options, si nous voulons conserver les modèles définis dans EyesOfNetwork, il est nécessaire de décocher "Delete Current Objects" :

Par contre, même si "Overwrite Existing Objects" est coché, les équipements déjà présents dans EyesOfNetwork se retrouvent en double.

IMPORTANT : Il est donc nécessaire de supprimer tous les équipements déjà créés avant de lancer cette procédure.

Définir les chemins des fichiers de configuration :

Bouton "Begin Import".

Attendre le message  "Import Job Complet …. Successfully" :

## Table des matières

Supervision du réseau GSB avec EyesOfNework 3.1	1

Présentation générale	2

Progression de la réalisation	3

Présentation du contexte GSB modifié	4

1. Schéma du réseau modifié	4

2. Modifications par rapport au contexte GSB	4

3. Les besoins de supervision	5

Principes de configuration de la supervision	6

1. Installation de EyesOfNetwork (EoN)	6

2. Configuration de SNMP sur les hôtes	6

2.1 Service SNMP sur Windows 7	6

2.2 Service SNMP sur Cisco	7

3. Configuration du serveur	7

3.1 Configuration réseau	7

3.2 Service de messagerie	7

4. Configuration initiale de EoN	8

4.1 Connexion au site Web d’administration d’EoN	8

4.2. Configuration de SNMP sur le serveur EoN	8

4.2.1 Le service SNMPD	8

4.2.2 Relance du service SNMPD	8

4.3 Test SNMP à partir du serveur EoN	8

4.4 Les variables de NAGIOS	9

5.  Configuration des contacts dans EoN	9

5.1 Renseignement de l’adresse mail du contact	9

5.2 Les groupes de contacts	10

5.2.1 Affectation d’un contact à un groupe	10

5.2.2 Ajout d’un nouveau groupe de contacts	10

6. Ajout du serveur REZOLAB	10

6.1 Ajout d’un équipement	10

6.2 Transfert d’un équipement dans Nagios	11

6.3 Vue de l’équipement dans Nagios	11

7. Analyse des éléments de configuration d’un hôte	11

8. Modèles (Template) de services	13

8.1 Ajout d’un modèle de services à partir d'une copie de modèle	13

8.2 Affectation du nouveau modèle de services	13

8.3 Test dans Nagios	14

9. Personnalisation d’un service	15

9.1 Changement des valeurs des seuils	15

9.2 Test dans Nagios	15

9.3 La notification	15

9.4 Le suivi des évènements	16

10. Analyse d’une commande Nagios	17

10.1 La commande dans Nagios	17

10.2 Test du script en ligne de commandes	17

Ajouts d'éléments à superviser	18

11. Ajout d’un service de supervision DHCP	18

11.1 Ajout d’un script dans le répertoire plugins	18

11.2 Modification de la commande Nagios	18

11.3 Ajout du service DHCP-GSB à notre équipement	19

11.4 Test dans Nagios	20

12. Ajout d’un service de supervision DNS	20

12.1 Modification d'une commande Nagios	21

12.2 Ajout du service DNS-GSB à notre équipement	21

12.3 Test dans Nagios	22

12.4 Tests d'alerte des services DHCP et DNS	22

13. Ajout du commutateur-routeur MUTLAB	22

13.1 Ajout des scripts dans le répertoire plugins	22

13.2 Modification des commandes Nagios pour le matériel Cisco	23

13.3 Ajout d’un modèle d'hôte pour Cisco	23

13.3.1 Ajout du groupe du type d'équipements à ce modèle	24

13.3.2 Ajout du service CPU à ce modèle	24

13.3.3 Ajout du service MEM à ce modèle	24

13.4 Ajout de l'équipement MUTLAB (Commutateur-routeur)	25

13.5 Test dans Nagios	25

14. Ajout de services de supervision de ports pour MUTLAB	26

14.1 Modification de la commande Nagios de supervision d'une interface (port)	26

14.2 Ajout de services de supervision des ports de MUTLAB	27

14.3 Test dans Nagios	27

15. Ajout des commutateurs SE5_1 et MUTSYS	28

15.1 Ajout de l'équipement SE5_1	28

15.2 Test dans Nagios	28

15.3 Modification du modèle d'hôte CISCO-GSB	28

15.4 Ajout de l'équipement MUTSYS	29

15.5 Test dans Nagios	29

16. Ajout du routeur RTROUT	29

16.1 Ajout d’une commande Nagios à partir d'une copie de commande	29

16.2 Ajout d'un groupe de service	30

16.3 Ajout de l'équipement RTROUT	30

16.4 Test dans Nagios	31

17. Ajout de l'imprimante ImpVisiteursE5	31

17.1 Ajout de l'équipement ImpVisiteursE5	31

17.2 Test dans Nagios	31

17.3 Ajout du script dans le répertoire plugins	31

17.4 Ajout de la commande Nagios de supervision d'une imprimante	32

17.5 Ajout des services de supervision de l'imprimante	33

17.5.1 Service toner-GSB	33

17.5.2 Service pages-GSB	33

17.5.3 Service bacs-GSB	34

18. Ajout du point d'accès sans fil APVisiteurE5	35

18.1 Ajout de l'équipement APVisiteursE5	35

18.2 Test dans Nagios	35

18.3 Ajout d’un service de supervision du nombre de clients WiFi	35

18.3.1 Test du script	35

18.3.2 Ajout de la commande de supervision du point d'accès dans Nagios	36

18.3.3 Ajout du service de supervision des points d'accès	36

18.4 Test dans Nagios	37

19. Définition d'un parent	37

19.1 Ajout des enfants à SE5_1	37

19.2 Test dans Nagios	38

20. Vues de l'ensemble des équipements	38

20.1 Vue des équipements	38

20.2 Vue de tous les services des équipements	39

20.3 Vue par type d'équipement (par groupe)	39

Cartographie des éléments supervisés	40

21. La carte Nagvis	40

21.1 Modification du langage	40

21.2 Insertion du fond de carte dans Nagvis	40

21.3 Création de la carte	40

21.4 Insertion des hosts	41

21.5 Insertion des services	43

21.6 Tests	43

Supervision à l'aide des interruptions (TRAPs) SNMP	45

22. Configuration de la récupération des interruptions (traps) SNMP	45

22.2 Configuration de snmptt.ini	45

22.3 Configuration du serveur DNS	46

22.4 Configuration de l'agent SNMP de l'équipement	46

23. Mise en place des interruptions (traps) SNMP sur NAGIOS	47

23.1 Test de réception des interruptions par le serveur EoN	47

23.2 Ajout d’un équipement en mode passif	47

23.3 Test dans Nagios	48

23.4 Ajout d’un service en mode passif	48

23.5 Test dans Nagios	49

24. Configuration de SNMPTT pour l'interruption authenticationFailure	50

24.1 Test de la commande submit_check_result	50

24.2 Utiliser la commande submit_check_result dans un fichier de configuration de SNMPTT	50

24.3 Test de l'interruption authenticationFailure	51

25. Configuration des interruptions sur le poste v30e5p001	52

26. Configuration de SNMPTT pour les interruptions du poste v30e5p001	53

26.1 Création d'un fichier de configuration MIB pour SNMPTT	53

26.2 Tests des interruptions du poste v30e5p001	55

26.2.1 Test de conflit IP	55

26.2.2 Test de saturation de disque	55

ANNEXES	56

ANNEXE 1 : Configurations des commutateurs	56

1.1 Configuration de MUTSYS	56

1.2 Configuration de SE5_1 (Swich1Etage5)	56

1.3 Configuration de MUTLAB	57

ANNEXE 2 : Le protocole SNMP, les interruptions (traps), les concepts de OID et de MIB	58

ANNEXE 3 : Trouver une variable de la MIB du point d'accès avec l'outil MibBrowser	59

ANNEXE 4 : Extraits de certains fichiers Nagios de configuration de cette supervision	61

4.1 Le fichier contacts.cfg	61

4.2 Le fichier hosts.cfg	62

4.3 Le fichier services.cfg	62

4.4 Le fichier commands.cfg	63

4.5 Le fichier hostgroups.cfg	63

4.6 Le fichier servicegroups.cfg	63

ANNEXE 5 : Procédure d'importation des fichiers Nagios	64

Table des matières	65