| BTS INFORMATIQUE DE GESTION | SESSION 2001 |
| --- | --- |

E4R  :  ÉTUDE DE CAS

| Durée : 5 heures | Coefficient : 5 |
| --- | --- |

CAS ALIZÉS

- Ce sujet comporte 12 pages dont 5 pages d’annexes.

- Le candidat est invité à vérifier qu’il est en possession d’un sujet complet.

Matériels et documents autorisés

- Lexique SQL sans commentaire ni exemple d’utilisation des instructions.

- Règle à dessiner les symboles informatiques.

- Une calculatrice : toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sont autorisées pour cette épreuve à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (circulaire n° 99-186 du 16/11/1999).

Liste des annexes

Annexe 1 :	Architecture du réseau de la confiserie

Annexe 2 : 	Catalogue d’équipements réseau

Annexe 3 : 	Plan d’adressage IP

Annexe 4 : 	Projet d'investissement et de financement

# Barème

| Dossier 1 : Analyse et optimisation du réseau | 5 points |
| --- | --- |
| Dossier 2 : Interconnexion des sites | 6 points |
| Dossier 3 : Gestion du parc informatique | 4 points |
| Dossier 4 : Calcul des ports libres sur un matériel d’interconnexion | 2 points |
| Dossier 5 : Plan de financement | 3 points |
| Total | 20 points |

- PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

- La Confiserie des Alizés est une entreprise française spécialisée dans la fabrication industrielle de bonbons. Elle diffuse maintenant ses produits dans le monde entier.

- Elle vient d’obtenir récemment de gros contrats avec des sociétés étrangères qui vont lui permettre d’augmenter sa production. En pleine croissance, cette société évolue rapidement et doit s’adapter pour répondre à ses nouveaux besoins.

La confiserie englobe aujourd’hui plusieurs sites répartis sur le territoire français.

Les trois sites principaux, tous en architecture Ethernet 10 Mbit/s, se trouvent à :

- Paris, avec environ 250 utilisateurs de l’informatique.

- Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône), avec un lieu de production d’une centaine de personnes.

- Semur-en-Auxois (Côte-d’Or), qui regroupe également une centaine de personnes.

Ces trois réseaux locaux sont interconnectés via des routeurs sur des lignes TRANSFIX.

Récemment, quelques unités de production viennent d’être ouvertes sur Nantes, Lyon et Toulouse et un site équipé de matériel IBM (protocole SNA) à Vincennes a été rattaché à l’entreprise suite à une fusion.

- Les investissements informatiques effectués dans le passé ont donc engendré une assez grande hétérogénéité du parc informatique.

- L’annexe 1 présente un tableau synoptique du parc informatique existant.

Le réseau de Paris est réparti sur deux bâtiments câblés en paire torsadée STP catégorie 5. Ces bâtiments sont distants de 200 m et reliés par une fibre optique.

Le trafic constaté avec les six serveurs du bâtiment A est généré principalement par les utilisateurs du bâtiment A. Seul le trafic entre le bâtiment A et les sites distants transite par le bâtiment B.

Avec le développement de l’Internet et des réseaux de type intranet, la société a installé au sein du bâtiment B un nouveau serveur Netware 5 pour accéder au réseau NUMERIS.

- Vous êtes embauché(e) dans l’entreprise Confiserie des Alizés afin de seconder le responsable informatique dont les tâches, avec l’extension du réseau local de l’entreprise, se sont multipliées. Cette confrontation avec des problèmes concrets, divers et relativement indépendants, doit vous permettre de valoriser les compétences acquises au cours de votre formation.

| - DOSSIER 1 | #### Analyse et optimisation du réseau |
| --- | --- |

- Annexes à utiliser : annexes 1, 2 et 3.

- La nouvelle situation créée par la mise en service du serveur Netware 5 pose quelques problèmes. En effet, l’accès à l’Internet, l’utilisation d’applications intranet comme la messagerie, le partage de ressources, mais aussi le serveur web produisent un effet d’étranglement au sein du bâtiment B, un taux de collisions anormalement élevé et des temps de transit relativement importants. Par ailleurs, on remarque que le trafic est surchargé au sein du bâtiment A et que le débit de la liaison entre les deux bâtiments est très faible.

- Il vous est demandé de proposer les modifications nécessaires pour obtenir une liaison à 100 Mbit/s entre le bâtiment A et le bâtiment B. Chaque serveur du site de Paris devra disposer d’une bande passante de 100 Mbit/s dédiée. Vous disposez pour ces modifications d’un budget limité à 20 000 Francs.

- Remarques :

- La liaison actuelle fibre optique de type multimode permet de supporter une liaison 100 Mbit/s.

- Les cartes réseaux des serveurs sont toutes de type 10/100 Mbit/s.

## QUESTION 1.1

Choisir, pour les bâtiments A et B, l’équipement nécessaire parmi ceux proposés en annexe 2. Vous prendrez soin de justifier vos choix et de respecter le budget alloué.

Une étude technique et fonctionnelle plus précise montre qu’un débit de 100 Mbit/s entre les bâtiments A et B est encore insuffisant et qu’il est nécessaire de mettre en place 4 nouveaux serveurs dans le bâtiment A. Ces serveurs côtoieront les serveurs existants et devront disposer également d’une bande passante de 100 Mbit/s dédiée.

### QUESTION 1.2

À partir de l’annexe 2, proposer, chiffrer et justifier, sans limite budgétaire, une solution d’équipement permettant un débit de 1 Gbit/s entre les deux bâtiments concernés. Vous ne prendrez pas en compte d’éventuelles modifications du câblage.

Un utilisateur du site de Semur-en-Auxois communiquant avec un serveur du site IBM (SNA) de Vincennes utilise plusieurs éléments d’électronique active.

### QUESTION 1.3

Nommer les différents éléments d’interconnexion rencontrés et préciser à quels niveaux  du modèle OSI ils interviennent.

| - DOSSIER 2 | #### Interconnexion des sites |
| --- | --- |

- Annexe à utiliser : Annexe 3

- Le protocole TCP/IP est installé sur l’ensemble des postes des sites de Paris, Semur-en-Auxois et Saint-Andiol. Vous trouverez en annexe 3 une partie du plan d’adressage IP de ces trois sites.

### QUESTION 2.1

- Donner la signification de la ligne extraite de la table de routage (annexe 3).

- La communication, par le protocole IP du serveur Netware SN5 de Semur-en-Auxois avec le serveur  NT SN3 de Paris se fait correctement. En revanche, un utilisateur de Semur-en-Auxois se plaint de ne pouvoir accéder au serveur SN3 de Paris depuis certains postes.

- Contacté à ce sujet, l’administrateur du site de Semur-en-Auxois lui demande d’exécuter un certain nombre de commandes :

- PING 172.16.1.100 depuis le poste 192.168.20.101. Résultat : succès.

- PING 192.168.20.102 depuis le 192.168.20.101. Résultat : succès.

- PING 192.168.20.101 depuis le 192.168.20.102. Résultat : succès.

- PING 192.168.20.100 depuis le 192.168.20.101. Résultat : succès.

- PING 192.168.20.100 depuis le 192.168.20.102. Résultat : succès.

- PING 172.16.1.100 depuis le poste 192.168.20.102. Résultat : impossible de

- joindre l’hôte de destination.

### QUESTION 2.2

Expliquer pourquoi la communication entre le poste d’adresse 192.168.20.102 et le serveur SN3 de Paris ne fonctionne pas. Que doit-on faire pour remédier au problème ?

Le serveur Netware SN6 de Saint-Andiol n’arrive pas à communiquer avec le serveur NT SN3 de Paris.

L’administrateur cherche à trouver l’origine de la panne. Pour ce faire, il exécute successivement les trois commandes suivantes :

- Commande 1 : PING 172.16.1.2 depuis le serveur SN6. Résultat : succès.

- Commande 2 : PING 172.16.1.2 depuis le serveur SN3. Résultat : succès.

Commande 3 : PING 172.16.1.100 depuis SN6. Résultat : délai d’attente dépassé.

### QUESTION 2.3

- Indiquer quels sont les équipements concernés par la commande 1. Quelles conclusions tirez-vous de son résultat ?

- Indiquer quels sont les équipements concernés par la commande 2. Quelles conclusions tirez-vous de son résultat ?

- En interprétant le résultat des trois commandes, proposer une explication et une solution au problème de communication entre les serveurs SN6 et SN3.

| - DOSSIER 3 | #### Gestion du parc informatique |
| --- | --- |

La Confiserie des Alizés souhaite assurer le suivi des interventions de maintenance effectuées sur les postes de travail informatiques de son site de Paris.

Lors de l’installation d’un nouveau poste de travail, une fiche descriptive est établie. Elle contient notamment un code d’identification à l’inventaire de l’entreprise, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur, la date d’installation, la marque, le modèle ainsi qu’un descriptif des composants. Par exemple, pour le poste de travail 01023, les informations suivantes ont été retenues :

Fournisseur : CESI, 9 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris – 01 40 12 12 12 -

Date d’installation : 21 mai 2001

Marque : CESI, modèle : P800-128/Std

Composants : 128 Mo SDRAM, écran 17 pouces, disque 20 Go, lecteur de CD-ROM, carte réseau Ethernet 10/100, carte graphique 16 Mo, etc.

Les postes de travail font tous l’objet d’un contrat de maintenance passé avec une société extérieure dont il est important de connaître la raison sociale, l’adresse sociale et le numéro de téléphone. Un même contrat peut couvrir plusieurs postes.

Les contrats sont souscrits pour une durée précise. À la fin d’un contrat, l’équipement fait l’objet d’un nouveau contrat, avec la même société de maintenance ou avec une autre société.

À chaque intervention d’une société de maintenance, on désire conserver la date, la durée et le motif de l’intervention. Une intervention se passe toujours dans le cadre d’un et d’un seul contrat ; elle peut cependant concerner plusieurs postes de travail. Dans ce cas, la durée et le motif doivent être retenus pour chacun des postes concernés.

QUESTION 3.1

Présenter un schéma conceptuel des données de la gestion des postes de travail et du suivi des interventions sur ces postes.

Une base de données a été créée pour permettre la gestion du matériel d’interconnexion (concentrateur, routeur, commutateur, etc.).

Un extrait du modèle relationnel correspondant vous est  présenté ci-dessous :

MATÉRIEL(RéfMatériel, DésignMatériel, NbPorts, #TypeMatériel, #RéfFournisseur)

TYPE_MATÉRIEL(TypeMatériel, DésignTypeMatériel)

FOURNISSEUR(RéfFournisseur, NomFournisseur, AdrRueFournisseur, AdrVilleFournisseur, CodePostalFournisseur, TélFournisseur)

QUESTION 3.2

Rédiger en langage SQL les requêtes suivantes :

- Lister le nombre total de ports par type de matériel d’interconnexion (TypeMatériel, DésignTypeMatériel).

- Lister (RéfMatériel et DésignMatériel) le (ou les) équipement(s) disposant du plus grand nombre de ports.

- Lister les fournisseurs (RéfFournisseur et NomFournisseur) pour lesquels il n’y a plus de matériel référencé dans la table MATÉRIEL.

- Donner les droits de consultation de la table MATÉRIEL au groupe PUBLIC.

| - DOSSIER 4 | #### Calcul des ports libres sur un matériel d’interconnexion |
| --- | --- |

Une partie de la base de données est chargée dans deux tableaux triés en mémoire centrale sous la forme suivante :

Matériel d’interconnexion                                              Est connecté

| Référence Matériel | Désignation Matériel | Nombre ports |  | Référence matériel | Numéro port | Référence matériel connecté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  | … |  |  |
| HUB3423 | Hub 3Com | 12 |  | HUB3427 | 2 | PC01 |
| HUB3424 | Hub HP | 24 |  | HUB3427 | 10 | PC03 |
| HUB3427 | Hub HP | 24 |  | HUB3427 | … | … |
| HUB3428 | Hub 3Com | 24 |  | HUB3427 | 24 | HUB3432 |
| HUB3432 | Hub HP | 12 |  | … | … | … |
| … | … | … |  | HUB3432 | 1 | HUB3427 |
| ROU01 | Routeur CISCO |  |  | … | … | … |
| … | … | … |  | ZZZZZ | 0 | ZZZZZ |
| ZZZZZ | ZZZZZ | 0 |  |  |  |  |

Remarque : Les deux tableaux sont triés sur la référence du matériel. Le code 'ZZZZZ' dans le champ prévu pour la référence de matériel marque toujours la fin du tableau.

TYPE

connexion : STRUCTURE

refMat 	: CHAINE

desig 	: CHAINE

nbPort 	: ENTIER

Fin STRUCTURE

connecter : STRUCTURE

refMat 	: CHAINE

numPort      : ENTIER

refMAtCon	: CHAINE

Fin STRUCTURE

CONST

connecterTaille = 2000

connexionTaille = 200

VAR

tConnexion TABLEAU [1.. connexionTaille ] DE connexion

tConnecter TABLEAU [ 1..connecterTaille ] DE connecter

QUESTION 4.1

Écrire un algorithme permettant d’afficher le nombre de ports libres lorsque l’on saisit une référence de matériel.

Remarque : Si la référence n’existe pas dans la table, vous devez prévoir l’affichage  d’un message d’erreur.

| #### DOSSIER 5 | #### Plan de financement |
| --- | --- |

Annexe à utiliser : annexe 4

Le responsable de la Confiserie des Alizés vous présente son projet d'investissement. Il vous demande d'en étudier le financement et en particulier de lui présenter le plan de financement pour les trois années à venir.

L'entreprise est soumise à l'impôt sur les bénéfices au taux de 331/3 %.

Il ne sera pas tenu compte de la TVA.

- Les données relatives au projet d'investissement et à son financement sont regroupées dans l’annexe 4.

- QUESTION 5.1

Présenter le plan d'amortissement de chacun des matériels ainsi que le plan d'amortissement de l'emprunt.

- QUESTION 5.2

Déterminer pour les années 2001, 2002 et 2003, les capacités d'autofinancement (CAF) dégagées par le projet d'investissement après prise en compte du financement.

- QUESTION 5.3

Présenter pour les années 2001, 2002 et 2003 le plan de financement du projet d'investissement (voir modèle en annexe 4).

Conclure sur la faisabilité de ce projet compte tenu de son financement.

Les difficultés pour équilibrer ce plan de financement vous conduisent, dès 2001, à envisager une autre solution de financement. Le serveur d’application, dont l’achat était prévu en 2001, pourrait être loué et non acheté. Les loyers seraient les suivants :

| Années | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Loyers | 4 000 | 16 000 | 16 000 |

On contractera quand même l’emprunt de 30 000F, ce qui permettra de ne pas demander d’apport aux associés.

- QUESTION 5.4

Indiquer (sans faire aucun calcul) les modifications engendrées par ce nouveau mode de financement sur les capacités d'autofinancement et sur le plan de financement.

Annexe  1 : Architecture du réseau de la confiserie

# Annexe 2 : Catalogue d’équipements réseau

## Matériel 1 : concentrateurs 10/100

Hub 10/100 autosensing 12 Ports 			2 930 F TTC

Hub 10/100 autosensing 24 Ports 			4 470 F TTC

- 12 ou 24 ports 10/100 Base-T (RJ-45 )

- 1 port MDI de cascade

- pont interne 10/100 permettant de connecter des stations 10 ou 100 sans configuration

## Matériel 2 : commutateur 10/100

Switch Compact 408 			1 410 F TTC

- 8 ports 10/100Base-T RJ-45

- 1 port MDI/MDIX de cascade

- offre la connexion 8 postes ou périphériques en technologie 10Base-T ou 100Base-T half et full duplex

## Matériel 3 : Pont

AdvanceStack Pont MB  			3 460 F TTC

Pont de mode Apprentissage réalisant les tâches habituellement affectées à ce type de matériel : interconnexion de réseaux locaux séparés, extension d'un réseau local au-delà de ses limites topologiques, amélioration des performances du réseau en évitant tout trafic superflu.

En option :

Transceiver 100Base-TX 		1 740 F TTC

Transceiver 100Base-FX 		3 880 F TTC

## Matériel 4 : commutateur 10/100 Manageable

Switch 2512M 					5 130 F TTC

- 12 autosensing 10/100

- Deux logements disponibles pour transceiver Gigabit ou

100Base-FX (fibre optique) ou 100/1000-T (cuivre)

En option :

Transceiver 100/1000-T 	3 940 F TTC

Transceiver 100Base-FX 	3 880 F TTC

Transceiver Gigabit-LX 	7 930 F TTC

###### Matériel 5 : Commutateur en châssis 10/100/1000 Manageable

Switch 4000M 					24 430 F TTC

- commutateur mini-châssis modulaire disposant de 10 emplacements modulaires, dont 5 modules de 8 ports 10/100 autosensing déjà installés

- combine les technologies 10 Mbit/s, 100 Mbit/s et 1000 Mbit/s, 10Base-T, 100Base-TX, 10Base-FL, 100Base-FX, 1000-LX

En option :

Module 8 ports 10/100Base-T autosensing 	 	  4 340 F TTC

Module 4 ports 100FX 				  7 290 F TTC

Module 1 port Gigabit 1000-LX 			11 200 F TTC

Module 1 port 100/1000-T(connecteur RJ45)  	  4 340 F TTC

###### Matériel 6 : Commutateur 10/100/1000 manageable

Switch 2424  						9 800 F TTC

24 ports RJ-45 10/100Base-TX. Un logement disponible pour transceiver optionnel.

En option  :

Transceiver Gigabit-LX (fibre optique)	8 970 F TTC

Transceiver 100/1000Base-T (cuivre)	3 940 F TTC

Annexe 3 : Plan d’adressage IP

Extrait de la table de routage du routeur 4

| Réseau | Masque | Passerelle | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.2 |
| … |  |  |  |

Annexe 4 : Projet d'investissement et de financement

Plan d'investissement

Un serveur d’application d'un montant de 42 600 F HT sera acheté et mis en service le 01/10/2001. Les frais d'installation sont de 8 000 F HT, les frais de transport de 1 400 F HT.

Un serveur de communication, d'un montant de 24 800 F HT, serait acquis et mis en place le 01/01/2002. Les frais d'installation serait de 2 400 F HT, les frais de transport de 800 F HT.

Plan d'amortissement

Les matériels sont amortissables en linéaire (amortissements constants) sur 4 ans, prorata temporis pour la première année.

Données d'exploitation

Le résultat brut d'exploitation avant amortissements, intérêts et impôt sur les bénéfices a été estimé pour les 3 périodes à venir :

| Années | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Résultat brut d'exploitation | 4 750 | 25 100 | 33 440 |

Financement

Un emprunt de 30 000 F serait contracté auprès de la banque le 01/01/2002. Le taux est de 6 % l'an. La durée de l'emprunt est de 5 ans. Le remboursement serait réalisé par amortissements constants à la fin de chacune des 5 années.

Les associés apporteraient également 30 000 F sans intérêt en 2001.

La trésorerie initiale disponible pour ce projet serait en 2001 de 3 000 F.

Modèle de plan de financement (à recopier sur la copie)

| Plan de financement | Année N |
| --- | --- |
| Investissements |  |
| Remboursement emprunt |  |
| Total besoins |  |
| CAF |  |
| Apports associés |  |
| Emprunt |  |
| Total ressources |  |
| Soldes |  |
| Trésorerie initiale |  |
| Trésorerie finale |  |