Exercice n° 17

# Description

| Public(s) | BTS Services informatiques aux organisations |
| --- | --- |
| Savoir(s) | Rôle et positionnement des éléments d'interconnexion dans les modèles de référence |
| Capacité(s) | Caractériser les éléments d'interconnexion d'un réseau |
| Objectif(s) | - Identifier, évaluer et comparer les technologies et normes relatives à une configuration réseau - Identifier et décrire les principales techniques de commutation, routage et adressage dans un réseau |
| Fichier | Exonet17.zip |
| Auteur(s) | Jean Charles LIESS et Éric DESCHAINTRE |

# Énoncé

## Contexte de travail

Cinq postes (P1 à P5) sont reliés en réseau de la façon suivante :

## Travail à Réaliser

| - Relevez les adresses MAC ou IP erronées, indiquez pourquoi elles le sont. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Adresses erronées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Causes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Donnez les contenus des tables d’adresses : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Commutateur Cisco |  |  |  |  | Concentrateur |  |  |  |  |  |
|  | Port n° |  | Adresse(s) |  |  | Port n° |  | Adresse(s) |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| - Tous les ports étant de même nature, caractérisez les 6 câbles présentés sur le schéma : - Le poste P1 lance la commande “ Ping 126.0.0.213 ”. Le composant ARP du protocole TCP/IP émet une trame à diffusion générale pour résoudre l’adresse IP. Quels sont les postes dont les cartes reçoivent les trames correspondantes ? - Le dialogue étant établi entre 126.0.0.128 et 126.0.0.213, quels sont les postes dont les cartes reçoivent les trames correspondantes : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Correction

## Question 1 :

|  | Adresses erronées | 0028AFG6CD51 | 0028AF86CD1 | 126.0.0.317 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Causes | G n’est pas un chiffre hexadécimal | L’adresse MAC ne fait pas 6 octets | 317 ne peut-être codé sur un octet |  |

## Question 2 :

|  | Commutateur Cisco |  | Concentrateur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Port n° | Adresse(s) | Port n° | Adresse(s) |  |
|  | 1 | P1 : 0028AF86CE51 P2 : 0028AF86CF51 P3 : 0028AF?6CD51 | 1 | Ne veut rien dire pour un concentrateur ! |  |
|  | 2 | P4 : 0028AF86CFF1 | 4 |  |  |
|  | 3 | P5 : 0028AF86CD1? | 8 |  |  |
|  | 4 |  | 15 |  |  |

## Question 3 :

UTP ou STP avec connecteurs RJ45

## Question 4 :

Tous les postes P1 à P5

## Question 5 :

Uniquement les postes P1, P2 et P3. Le commutateur joue son rôle de filtre en ne diffusant pas vers P4 et P5 les trames du dialogue entre P1 (126.0.0.128 ) et P2 (126.0.0.213)