REMARQUES SUR LE TP "DISQUE MULTI-SYSTEMES"

A. PREPARER LE TERRAIN...

Il est nécessaire d'informer au préalable les étudiants sur l'organisation d'un disque dur et le processus de démarrage d'un ordinateur de type PC. Consulter éventuellement  http://jc.bellamy.free.fr/fr/multiboot.html.

1. Outils nécessaires

Dans un souci de gain de temps, il me semble intéressant de fournir aux étudiants la disquette de démarrage Windows98 ainsi que le cd "outils" contenant :

- Une copie du répertoire "c:\windows\command" d'un poste de travail contenant une installation correcte de Windows 98.

- ghost.exe et gdisk.exe.

- getActiv.exe.

Il est également possible de prendre le point B. comme point de départ du TP en fournissant une machine équipée du dos Windows 98.

2. Préparation du disque

- L'installation du disque dur en "maître" sur le contrôleur primaire IDE n'est pas une obligation. Dans le cas d'une configuration différente, les appels à gdisk et à getactiv devront éventuellement être modifiés pour tenir compte d'un numéro de disque différent.

- Options de gdisk :

. Le premier argument correspond au numéro de disque IDE (de 1 à 4)

. /diskwipe : efface totalement le contenu du disque

. / cre : création d'une partition

. /pri : partition primaire

. /sz : taille en Mo de la partition (le reste du disque par défaut)

. /for : formater la partition (FAT16 ou FAT32 selon la taille)

. /v : label de la partition

. /y : supprimer les demandes de confirmation

. /ext : partition étendue

. /log : lecteur logique

- Le schéma des partitions est important. Le fait de ne pas créer la partition de swap à ce stade implique qu'elle sera créée lors de la première installation de linux. Ceci permettra qu'elle soit bien reconnue comme partition de swap linux par ghost lors de la création et de la restauration d'un disque complet (ceci permet de créer d'autres postes identiques).

3. Installation du système d'exploitation dos windows98

- L'appel de smartdrv à la fin de l'autoexec.bat permet de gagner énormément de temps lors de l'installation de NT, 2000 ou XP à partir d'un CD.

B. REDIGER LES FICHIERS DE COMMANDE

1. Principes généraux

C'est l'occasion de bien insister sur le rôle de chaque partition :

- doswin98 : contient le dos qui sera accessible en dual boot quel que soit le système installé. Cette partition est également utilisée pour l'installation de Windows 95 ou Windows 98.

- systeme : sert à installer puis à restaurer les autres systèmes d'exploitation.

- images : stockage des images correspondant aux différents systèmes d'exploitation disponibles (et des fichiers batch nécessaires à leur gestion).

- docs : cette partition FAT16 sera accessible quel que soit le système installé. Elle permettra donc à l'utilisateur de partager des documents entre toutes les configurations.

- La partition de swap qui sera créée lors de la première installation de linux servira de partition d'échange pour toutes les installations linux du poste.

2. Gestion de la partition active

- La seule contrainte pour l'utilisateur est d'activer la partition correcte avant de faire une image de son système. En fait, c'est un minimum car il serait sans cela impossible de tester le bon fonctionnement de l'installation.

- Le programme getactiv se contente de lire la valeur du 447 ème octet du premier secteur du disque. Il ne gère donc que deux cas : partition 1 active ou une autre partition active (obligatoirement la partition 2 dans notre cas).

- Il est possible de donner le programme getactiv ou de le faire écrire, voire d'étendre ses possibilités à la détection de n'importe quelle partition active.

3. Le menu d'aide

L'organisation des partitions est telle que les images se trouvent obligatoirement sur le lecteur D: après un redémarrage sous dos quel que soit le système installé (tout système installé doit offrir un dual boot avec le dos existant).

4. Création d'une image

- Options de ghost

. -clone : clonage

. mode=pdump : faire un vidage (dump), p pour partition

. src=n°disque:n°partition : source du dump

. dst=nom de fichier : fichier dump à créer

. -Z2 : compression rapide

. -fx : retourner au dos après l'exécution

. -sure -batch : évite tout message ou demande de confirmation

. -ial : clonage des partitions linux en mode secteur par secteur

- Le clonage des partitions linux en mode secteur par secteur permet de générer un dump qui peut être restauré sur un autre disque, même si celui-ci ne possède pas la même géométrie. L'utilisation de cette option autorisera donc le clonage de postes entiers munis, entre autres, du système linux. Le prix à payer est un temps d'exécution plus long. En fait, le problème est lié à lilo, le lanceur de linux. Un démarrage de linux depuis une disquette serait possible dans tous les cas.

5. Restauration d'une image

- Le mode pload correspond à la restauration d'un dump, la source étant alors un fichier, la destination une partition.

- La remarque précédente concernant l'utilisation de l'option -ial s'applique également ici.

C. TESTER LE RESULTAT AVEC TROIS SYSTEMES

1. Introduction

- Les trois types de systèmes évoqués sont en rapport avec la procédure utilisée pour le boot.

- Chaque système devra offrir un dual boot avec le dos de Windows 98 présent sur la première partition (ils savent tous le faire de manière automatique).

2. Image "vierge"

La création de cette image doit précéder l'installation de tout autre système. En effet, il est impératif de la restaurer avant d'en installer un autre.

3 et 4. Images "linux" et "nt4ws"

Il est souhaitable que les étudiants connaissent les principes de base de l'installation des deux systèmes.